铁市环审函[2024]38号

# 关于《辽宁荣运达塑业有限公司年产5万吨

# PET材料项目环境影响报告表》的批复

- 辽宁荣运达塑业有限公司：

- 你单位报送的《辽宁荣运达塑业有限公司年产5万吨PET材料项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）我局已收悉。经研究，现批复如下：

- 一、项目概况

- 本项目位于辽宁昌图经济开发区原辽宁中创换热技术工程有限公司项目地块，利用塑料材质的废旧饮料瓶，年产5万吨PET塑料制品。项目占地面积66086m2，总建筑面积19200m2，其中原有建筑面积 7642m2(综合车间、锅炉房、办公楼)、新建建筑面积为11558m2(造粒车间、污水处理站、仓库)。本项目综合车间设置3条瓶片生产线，造粒车间设置一条造粒生产线。总投资10000万元，其中环保投资500万元。

- 在严格落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施前提下，我局同意你公司按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点进行建设。

二、项目在设计、建设和运营管理中，重点做好以下工作：

（一）落实设计过程中的管理要求

本项目的初步设计，应当按照环境保护设计规范的要求，编制环境保护篇章，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

（二）落实施工期生态环境保护措施

施工期冲洗废水经沉淀处理后回用，生活污水利用现有厂区的污水系统；施工场地周边围挡、物料堆放覆盖、工地湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输；合理布置施工设备，选用低噪声设备，夜间禁止施工，施工噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。

（三）落实运营期生态环境保护措施

1.落实大气环境保护措施。1台3t/h燃生物质锅炉，污染物经旋风+布袋除尘器处理后经1根35m高烟囱排放，污染物浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3标准要求。熔融挤出工序产生的污染物经袋式除尘+二级活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放，污染物浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及修改单标准要求。污水处理站恶臭统一收集后经二级活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放，污染物浓度符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)新、改扩建项目二级标准，食堂油烟经油烟净化器处理后由食堂专用烟道排放，污染物满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的表2中型标准排放要求。

2.落实水环境保护措施。本项目产生的生产废水及锅炉排放水，经厂区污水处理站处理后，60%回用于生产，剩余废水与经化粪池处理后的生活污水一起进入园区地下管网排放至昌图经济开发区污水处理厂进行处理。进入管网前污染物浓度执行《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2中标准，pH值执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中新扩改三级标准。

3.落实固体废物环境保护措施。生活垃圾集中收集，由环卫部门统一处理；废布袋、废树脂直接由生产厂家回收，不在厂区贮存；锅炉产生的除尘灰，废旧塑料瓶分拣过程中产生的金属及胶皮统一收集后，定期外售；本项目危险废物主要为酸、碱包装物、污水处理站产生的废活性炭以及设备维修保养产生的废机油，危险废物收集后暂存于40m2的危废贮存库，定期委托有资质单位处置。一般工业固体废物贮存及处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危废贮存库执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

4.落实噪声环境保护措施。首选低噪声设备、设置隔声门窗，高噪声设备安装基础减振、合理平面布置，加强设备管理和维护。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

5.环境风险防范和应急措施。应做好应急物资储备，按照相关规定编制并备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。企业在满足安全生产的条件下，方可开工建设。

- 6.该项目应严格按照《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，做好排污许可证的申请、变更等相关工作。

- 三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按要求完成竣工环境保护验收，经验收合格，项目方可正式投入运行。

- 四、如建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应重新报批环境影响评价文件。环境影响报告书批准之日起超过五年，方决定项目开工建设的，应当报我局重新审核。

- 五、国家或地方出台新的法律、法规、排放标准及管理要求，企业应从其规定。

- 六、由铁岭市生态环境局昌图县分局负责该项目的环境保护日常监督检查工作。