铁市环审函[2024]39号

关于《铁岭欣阳阳溶剂厂高性能涂料技术升级项目环境影响报告表》的批复

铁岭欣阳阳溶剂厂：

你单位报送的《铁岭欣阳阳溶剂厂高性能涂料技术升级项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）我局已收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于铁南工业园区，本次拟对原有生产工艺进行技术升级改造，项目不新增占地，新增建设内容包括甲类库房2座、丙类库房1座、综合楼1栋。项目实施后全厂生产能力由原生产稀释剂1200t/a，溶剂油300t/a调整为生产高性能涂料1000t/a、稀释剂200t/a、溶剂油300t/a，总产能不发生变化。全厂挥发性有机物排放量由3.54t/a降至1.68t/a。项目总投资200万元，其中环保投资12万元。

- 本项目在严格落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施前提下，我局同意你公司按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、工艺、地点进行建设。

二、在项目设计、建设和运营管理过程中，重点做好以下工作：

- 落实设计过程中的管理要求

项目的初步设计，应按照环境保护设计规范的要求，编制环境保护篇章，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

（二）落实施工期生态环境保护措施

要求施工过程严格控制噪声排放，在设备安装时加强环境管理，严禁夜间施工，场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），昼间70dB(A)、夜间55dB(A)。

（三）落实运营期生态环境保护措施

1、落实水环境保护措施。本项目无生产废水，不新增生活污水，原生活污水经化粪池（10m3）沉淀处理后用于农田施肥。

2、落实大气环境保护措施。有组织废气：生产车间废气经集气罩收集+布袋除尘+两级活性炭吸附装置处理后经15m排气筒（DA001）排放，执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）；无组织废气：厂界颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。

3、落实固体废物污染防治措施。未沾染具有危险特性物质的废弃包装物，集中收集于一般固废暂存间内定期交由有能力处置单位处置；沾染具有危险特性物质的废弃包装物、废滤网、布袋除尘器收尘、废布袋、废活性炭，暂存于危险废物贮存点（36m2）内定期委托有资质单位处置。

4、落实噪声环境保护措施。应首先低噪声设备、安装基础减振、合理平面布置。厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

5、强化环境风险防范和应急措施。应做好应急物资储备，按照相关规定修订和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。

6、该项目应严格按照《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，做好排污许可证的申请、变更等相关工作。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按要求完成竣工环境保护验收，经验收合格，项目方可正式投入运行。

四、如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批环境影响评价文件。环境影响报告书批准之日起超过五年，方决定项目开工建设的，应报我局重新审核。

五、国家或地方出台新的法律、法规、排放标准及管理要求，企业应从其规定。

六、由铁岭市生态环境局铁岭县分局负责该项目的环境保护日常监督检查工作。