关于《辽宁泰威机械制造有限公司工业 X 射线探伤铅房建设项目》的批复

辽宁泰威机械制造有限公司：

你单位报送的《辽宁泰威机械制造有限公司工业 X 射线探伤铅房建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）我局已收悉。经研究，现批复如下：

一、项目位于铁岭市铁南工业园区，公司拟将钣焊车间北侧库房调整为 X 射线室，X 射线室内新建 2 座 X 射线探伤铅房及配套洗片室、观片室，两座铅房东西方向相邻排布，铅房各内安装 1 台定向 X 射线探伤机。225kV 铅房设备型号为 HS-XY-225，最大管电压 225kV，最大管电流 7mA。320kV 铅房设备型号为 MXR-320/26，最大管电压 320kV，最大管电流 13mA。X 射线探伤机固定在铅房内支架上，仅在铅房内使用，不从事移动探伤工作。我局原则同意《报告表》的评价结论和各项环境保护措施。

二、你公司在项目设计、建设和运营管理中，应严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护和污染防治措施。同时，重点做好以下工作：

（一）健全电离辐射防护制度，建立定期巡检制度、各相关岗位工作制度和事故应急预案。配备必要的固定式场所辐射探测报警装置、辐射环境监测仪、个人剂量报警仪、个人剂量计及防护用品。加强对上述设备和防护用品的检修、维护，确保工作现场的辐射安全。

（二）加强辐射工作人员岗位技能和辐射安全与防护知识培训，经考核合格后方可上岗。建立个人剂量档案和职业健康档案。探伤工作人员进行探伤作业时，除佩戴常规个人剂量计外，还应携带个人剂量报警仪和便携式X-γ剂量率仪。

（三）屏蔽体厚度和材质应满足《报告表》规定的内容。设置机械通风，排风管道外口避免朝向人员活动密集区，每小时有效通风换气次数不小于3次。

（四）铅房应设置门-机联锁装置，门口和内部应同时设有显示“预备”和“照射”状态的指示灯和声音提示装置，并与探伤机联锁，“预备”信号和“照射”信号应有明显区别，在醒目位置处应有对“照射”和“预备”信号意义的说明。防护门上应有符合GB 18871要求的电离辐射警告标志和中文警示说明。

（五）铅房应安装监视装置，控制室操作台应有专用监视器，可监视人员活动和探伤设备运行情况。

（六）应安装足够的紧急停机按钮，使人员处在任何位置时均不需要穿过主射线束就能使用，按钮应带有标签标明使用方法，确保出现紧急事故时，能立即停止照射。

（七）洗片过程中产生的废显影液、废胶片等危险废物，应按照国家有关要求进行暂存，定期交由有资质单位进行处置，并定期申报危险废物产生情况。

三、严格落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理。项目建设应严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、在建设项目环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，应严格落实环境保护设施安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况，确保环境保护设施安全运行。

五、本项目应取得辐射安全许可证并验收合格后方可投入正式使用。

六、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。《报告表》自批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，应当报我局重新审核。

七、按照属地管理的原则，请铁岭市生态环境局开发区分局负责该项目的事中事后监督管理。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》送铁岭市生态环境局开发区分局，按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。