关于《航空发动机轴承套圈数字化生产车间

升级改造项目环境影响报告表》的批复

辽宁银捷装备科技股份有限公司：

你单位报送的《航空发动机轴承套圈数字化生产车间升级改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）我局已收悉。经研究，现批复如下：

- 一、本项目位于铁岭市高新技术产业园区，企业租赁厂区南侧辽宁航科科技股份有限公司厂区及厂房作为生产经营场所，建设内容包含航空发动机轴承套圈数字化生产车间升级改造工程和铸造生产线和机械加工生产线迁建工程，其中航空发动机轴承套圈数字化生产车间升级改造工程位于银捷公司现有厂区车间1号厂房内；铸造生产线和机械加工生产线迁至航科公司现有5号厂房内。总投资3050万元，其中环保投资16.4万元。本项目在严格落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施前提下，我局同意你公司按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、工艺、地点进行建设。

二、在项目设计、建设和运营管理过程中，重点做好以下工作：

- 落实设计过程中的管理要求

项目的初步设计，应按照环境保护设计规范的要求，编制环境保护篇章，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

（二）落实施工期生态环境保护措施

要求施工过程严格控制噪声排放，在设备安装时加强环境管理，严禁夜间施工，场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），昼间70dB(A)、夜间55dB(A)。

（三）落实运营期生态环境保护措施

1、落实水环境保护措施。本项目无生产废水，生活污水经化粪池沉淀后经市政管网进入辽宁岭南污水处理有限公司处理。pH执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4标准，其他污染物执行《辽宁省污水综合排放标准》（DB 21/1627-2008）中表2标准。

2、落实大气环境保护措施。本项目制芯、浇注、溶铝工序产生的废气经布袋除尘器TA002+二级活性炭TA003处理后由15m高排气筒DA003有组织达标排放，混砂、落砂、切割打磨、吹沙、抛丸废气经布袋除尘器TA001处理后由15m高排气筒DA002有组织排放，颗粒物执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726 -2020）表1大气污染物排放限值（30mg/m3），非甲烷总烃及甲醛执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值；厂区内（厂房外）无组织排放颗粒物、非甲烷总烃执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）标准限值；厂界颗粒物、甲醛执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2。

3、落实固体废物污染防治措施。铸造废边角料及不合格品、废浇冒口回用于熔炼工序；废砂、除尘器TA001收集尘、锻造废边角料、锻造不合格品、机加非边角料和不合格品、暂存于一般固废暂存间（70m2），定期委托有能力处置单位处置；废布袋、废固化剂桶、熔渣、除尘器TA002收集粉尘、废树脂桶、废润滑油、废乳化液、废油品包装、废活性炭贮存至危废贮存库（30m2），定期交由有资质单位进行处理。

4、落实噪声环境保护措施。应首先低噪声设备、安装基础减振、合理平面布置。厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

5、强化环境风险防范和应急措施。应做好应急物资储备，按照相关规定修订和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。企业在满足安全生产的条件下，方可开工建设。

6、该项目应严格按照《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，做好排污许可证的申请、变更等相关工作。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按要求完成竣工环境保护验收，经验收合格，项目方可正式投入运行。

四、如建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应重新报批环境影响评价文件。环境影响报告书批准之日起超过五年，方决定项目开工建设的，应报我局重新审核。

五、国家或地方出台新的法律、法规、排放标准及管理要求，企业应从其规定。

六、由铁岭市生态环境局开发区分局负责该项目的环境保护日常监督检查工作。