- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产10万套矿山配件制造项目

建设单位（盖章）：辽宁拓途机械制造有限公司

编制日期： 2024年11月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产10万套矿山配件制造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2410-211298-04-05-828938 |  |  |
| 建设单位联系人 | 高阳 | 联系方式 | 13998270188 |
| 建设地点 | 辽宁省铁岭市经济技术开发区高新技术产业园区 |  |  |
| 地理坐标 | E123°38'40.985"，N42°07'47.176" |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3392有色金属铸造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业 （68铸造及其他金属制品） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 铁岭经济技术开发区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 铁开发改备【2024】48号 |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 18 |
| 环保投资占比（%） | 0.9 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 24157 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《铁南工业区发展总体规划（2015-2030）》 审批机关：铁岭市人民政府 审批文件名称：铁岭市人民政府关于铁南工业区发展总体规划（2015-2030）的批复 审批文号：铁政【2017】56号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《铁南工业区发展总体规划（2015-2030）环境影响报告书》 审批机关：铁岭市生态环境局 审批文件名称：关于《铁南工业区发展总体规划（2015-2030）环境影响报告书》审查意见的函 审批文号：铁市环函【2017】101号 |  |  |

| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | - 1、与《铁南工业区发展总体规划（2015～2030）》的相符性分析 表1 与《铁南工业区发展总体规划（2015～2030）》的相符性分析 序号; 规划内容; 本项目内容; 相符性. 1; 规划范围： 南侧以铁岭县行政边界为界；北侧以凡河新城行政边界为界；西侧以沈铁3号线（规划）为界；东侧以专用车基地和懿路工业园区的边界线为界。规划范围100.16平方公里，分别为高新技术产业园、懿路工业园、台湾工业园、农产品加工园、大康工业园、腰堡工业园、专用车生产基地等七大园区。建设用地面积62.87km2 ，规划期限为2015~2030年，其中近期为2015～2020年，远期至2030年。; 本项目位于辽宁省铁岭市经济技术开发区高新技术产业园区，在园区规划范围内。; 相符. 2; 产业定位： 汽车零配件、通信材料、高端制造业、新型建材、农产品加工、新材料（环保材料等）。; 本项目属于金属制品业，已取得铁岭经济技术开发区发展和改革局的备案证明（铁开发改备[2024]48号），符合国家产业政策要求。不属于园区限制、禁止类项目，符合园区产业定位要求。 本项目产生的各项污染物均采取有效的污染防治措施处理。; 相符. 3; 园区性质： 沈铁工业走廊核心产业承载地，沈铁一体化战略首要对接点，以高端制造业、新材料为主导，集城市功能为一体的生态创新型工业园区。; 本项目属于金属制品业，与园区性质相符。; 相符. 经分析，本项目符合《铁南工业区发展总体规划（2015～2030）》的要求。本项目与铁南工业区发展总体规划的位置关系见附图1。 - 2、本项目与《铁南工业区发展总体规划（2015-2030）》的相符性分析。 表2 与《铁南工业区发展总体规划（2015～2030）》的相符性分析 序号; 规划内容; 本项目内容; 相符性. 1; 产业准入原则： （1）坚持高起点，发展技术含量高、 附加价值高，引进符合国家产业政策和清洁生产要求、采用先进生产工艺和设备、自动化程度高的、具有可靠先进的污染治理技术生产项目； （2）提高产品的关联度，发展系列产品，力求发挥各项目间的最佳协同效应； （3）鼓励具有先进的、科学的环境管理水平，符合新区产业定位的企业入区； （4）注意生产装置的规模效应，鼓励在生产园区内建设具有国际竞争能力的符合经济规模的生产装置； （5）根据本地区环境承载能力控制园区合理的发展规模，严格控制特异污染因子项目的排放总量； （6）在项目选择上应优先引进无污染、轻污染的工业企业入驻，严格控制污染排放较为严重的企业，特别是生产工艺中有特异污染因子排放的项目应慎重； （7）废水经预处理可以达到园区污水处理厂的接管标准，并确保不影响污水处理厂的处理效率，污染物排放能实现稳定达标排放； （8）生产和使用有毒有害物品的企业，应具有完善的事故风险防范和应急措施，包括有毒有害物品的使用、运输、储存全过程。; 本项目属于金属制品业，符合园业产业定位要求，符合国家和辽宁省产业政策及相关要求，配套相应污染防治设施，确保污染物达标排放，并可以减少污染物排放量。 本项目总排废水经过化粪池处理后，可以达到园区污水处理厂的接管标准，不会影响污水处理厂的处理效率，废水污染物可以实现稳定达标排放。 本项目制定了事故风险防范和应急措施，可以将事故风险发生概率降到最低。; 相符. 2; 限制和禁止引进的项目和行业： （1）严禁以下企业入园： ①不符合规划区产业定位的企业； ②采用落后的生产工艺或生产设备，不符合国家相关产业政策、达不到规模经济的项目。这类项目包括： a.国际上和国家各部门禁止或准备禁止生产的项目、明令淘汰项目；b.生产方式落后、高耗能、严重浪费资源和污染资源的项目；c.污染严重，破坏自然生态和损害人体健康又无治理技术或难以治理的项目；d.严禁引进不符合经济规模要求，经济效益差，污染严重的“十五小”及“新五小”企业。在判断该类项目时要参考《关于进一步加强产业政策和信贷政策协调配合控制信贷风险有关问题的通知》发改产业[2004]746号、产业结构调整指导目录（2024年本）、《禁止外商投资产业目录》等国家法律、法规。 （2）限制以下企业入园： ①污染排放较大的行业； ②高物耗、高能耗和高水耗的项目； ③预处理水质达不到污水处理厂接管要求的项目； ④工艺尾气中含有难处理的、有毒有害物质的项目不支持引进。; 本项目属于金属制品业，不属于园区限制、禁止类项目，符合园区产业定位要求。符合国家和辽宁省产业政策和相关要求。不属于生产方式落后、高耗能、严重浪费资源和污染资源的项目。不属于污染严重的“十五小”及“新五小”企业。 本项目配套建设污染物防控措施，可以减少污染物的排放。本项目总排废水经过化粪池处理后，可以达到园区污水处理厂的接管标准。工艺尾气中不含有难处理的、有毒有害物质。不属于高物耗、高能耗和高水耗的项目。; 相符. 根据铁南工业区总体规划土地性质示意图（见附图1），本项目规划土地性质为工业用地，根据土地证（见附件）项目土地用途为工业用地，综上所述，本项目符合铁南工业区发展总体规划（高新产业园规划）的相关要求。 - 3、与《铁南工业区发展总体规划（2015-2030）环境影响报告书》及审查意见的相符性分析。 表3 与《关于<铁南工业区发展总体规划（2015-2030）环境影响报告书>审查意见的函》相符性分析 审查意见函内容; 本项目内容; 相符性. 一、《铁南工业区发展总体规划（2015-2030）》本着高起点、高水平、高标准的原则，充分利用区域优势、外引内联，致力于发展汽车零配件、通信材料、高端制造业、新型建材、农产品加工、新材料(环保材料等)综合型园区。本次评价范围同省政府审核范围，规划范围不涉及饮用水水源、自然保护区、基本农田等敏感目标，选址合理。该规划的实施，对园区的长远发展、招商引资、项目落地都起到重要作用，同时对环境的保护提出了具体要求，因此既有利于地方经济的有利发展，又可按照国家要求保护区域环境，是地方环境保护与经济发展的重要纽带。 二、在规划实施过程中，铁岭县工业园区管委会需要严格按照入园条件进行招商引资，保证招商企业与规划的相符性，保证产业布局的合理性；同时，对污水处理厂、热源厂等对环境影响较大的重点公用工程项目，需起到环境保护督促作用；涉及拆迁，应成立拆迁小组，依法、依规、依据的实施工程项目。 三、对报告书总体审议意见 （一）报告书总体评价：报告书编制依据较充分，内容全面，评价目的和指导思想明确，评价因子、标准适当，评价方法合理，污染防治措施总体可行，评价结论总体可信。 （二）报告书修改、补充意见：1.结合新实施的《铁岭市城市总体规划（2014-2030）》，进一步分析园区规划与上位规划的协调性，附相关支持性文件。2.完善评价依据，分片区细化环境保护目标表。3.完善园区现状生态环境内容，分析规划区土地利用合理性。4.进一步核实园区现有企业大气污染物及水污染物排放情况，提出区域削减要求和优化的环境治理措施；完善清洁生产及入园项目准入条件；对规划的不确定内容，提出优化和调整建议。 四、对规划优化调整和实施的意见需尽快完善开发区总体规划，优化功能定位，产业布局、用地布局，完善基础设施规划。 五、对规划包含的近期建设项目环评的指导意见规划包含的建设项目开展环评时，应以本规划环评的结论及本审查意见作为其环评依据之一。; 本项目位于辽宁省铁岭市经济技术开发区高新技术产业园区，在园区规划范围内。本项目所属行业为金属制品业，主要产品为矿山配件。 用水、用电均采用园区集中供给。 食堂油烟经油烟净化设施处理后经高于食堂房顶油烟排放口排放（DA001）。 铸造各工序废气经布袋除尘器+15m高烟囱高空排放（DA002）。 车间清洗废水经无纺布隔油处理、食堂废水经油水分离器处理后、生活污水化粪池处理后通过污水管网排入辽宁岭南污水处理厂处理后，最终后进入万泉河IV类水域。 本项目选用低噪声设备，生产设备均置于生产车间内，车间设隔声门窗，设备设置减振措施。 废渣回用于生产；废气处理系统除尘灰回用于生产；废布袋统一收集后定期交有相应资质和技术能力的一般工业固废处理单位处置； 废润滑油、废润滑油桶、废含油棉纱手套、废隔油无纺布、废固化剂桶、废醇基燃料剂桶、废呋喃树脂桶、废树脂砂分类收集暂存于危废暂存点，委托有危险废物处理资质的单位外运处置。 本项目环评将规划环评的结论及审查意见作为环评依据之一。; 相符. - 综上所述，本项目符合《关于<铁南工业区发展总体规划（2015-2030）环境影响报告书>审查意见的函》的相关要求。 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 一、产业政策相符性分析 本项目的建设项目行业类别属于金属制品业，根据国家发展和改革委员会令2023年第7号令《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目所属行业为“允许类”且未使用国家淘汰和限制使用的工艺和设备，不属于限制类和淘汰类。项目符合国家现行的有关产业政策。 二、“两高”项目相符性分析 根据《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号），“两高”项目暂按：煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业类别，后续对“两高”范围国家如有明确规定的，从其规定。本项目为金属制品业，不属于如上所述“两高”行业。 根据《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021版）》（发改产业〔2021〕1609号），本项目不属于高能耗项目。 根据《关于印发<环境保护综合名录（2024年版）>的通知》（环办综合函〔2021〕495号），本项目不属于“高污染”产品名录中的产品。 - 三、“三线一单”相符性分析 “三线一单”分别指生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单，根据《铁岭市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（铁政发〔2021〕8号）和铁岭市生态环境局关于印发《生态环境准入清单（2023版）》的通知（铁市环委办发〔2024〕20号），结合企业现状，分析本项目“三线一单”相符性情况如下： （1）生态保护红线 根据《生态保护红线划定技术指南》、《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》及《铁岭市生态保护红线规划》，本项目位于铁岭市经济技术开发区高新技术产业园区，不在生态保护红线范围内，项目的建设符合生态保护红线要求。铁岭市生态保护红线见附图3。 - 环境质量底线 - 表4与环境质量底线相符性分析 环境质量底线类别; 本项目所属区域; 管控要求; 项目情况; 相符性. 大气环境质量底线; 高排放重点管控区; 高排放区的管控要求为：“提升区域污染监测预警能力，根据园区产业性质和污染排放特征实施重点减排。制定高排放区环境质量改善目标，对于未完成环境质量改善目标要求的，禁止涉气污染物排放建设项目的环境准入。”; 本区域已落实区域消减对策措施，可满足环境质量改善目标管理要求。且经总量批复，区域削减情况可满足本项目建设要求。; 符合. 水环境质量底线; 工业污染重点管控区; 加强对装备水平低、环保设施差、不符合国家产业政策和行业准入条件的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等十类严重污水环境企业的全面排查工作，形成小型企业的不符合国家产业政策和行业准入条件调查清单，并按照清单落实取缔方案。新建、升级工业集聚区应同步规划建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施；工业聚集区全部建设污水处理设施，并安装自动在线监控装置。; 本项目不涉及重点行业，符合水环境质量底线要求。; 符合. 土壤环境质量底线; 一般管控区; 禁止在基本农田集中区、居民区、学校、疗养和养老机构等敏感区域周边新建有色金属冶炼、化工、焦化、电镀、制革等具有土壤污染风险的行业企业。严格执行重金属污染物相关排放标准并落实总量控制指标。加强林地园地草地土壤环境管理，严格林地、园地农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。; 本项目不属于具有土壤污染风险行业的企业。; 符合. - （3）资源利用上线 - 表5 与资源利用上线相符性分析 资源利用上限类别; 管控要求; 项目情况; 相符性. 能源资源利用上线; 主要通过划定高污染燃料禁燃区来实现能源资源利用上线目标，高污染燃料禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，现有高污染燃料燃烧设施实行限期治理。禁燃区内禁止燃烧原煤和煤质燃料以及重油、渣油等高污染燃料，禁燃区内所有企事业单位和居民应遵守禁燃区管理要求，在禁燃区内使用天然气、液化石油气混空气、电等清洁能源。; 本项目冬季取暖采用电供热。; 符合. 水资源利用上线; 统筹地表、地下和非常规水资源开发利用，保障河湖生态流量。加强流域水量统一调度，保障辽河干流、主要支流和重点湖库基本生态用水需求。深化河湖水系连通运行管理，增加枯水期下泄流量，确保生态用水比例。 健全巡查机制，继续实行区域地下水禁采、限采制度，对地下水保护区、城市公共供水管网覆盖区、水库东地表水能够供水的区域和无防治地下水污染措施的地区，停止批建新的地下水取水工程，不再新增地下水取水指标。在地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害调查。严格控制开采深层承压水，开采地热水、矿泉水严格实行取水许可和采矿许可，未经许可严禁开发利用。继续实施封闭地下水取水的总体方案，对地表水供水、城市公共供水管网供水能满足供应需求的地区，按照《辽宁省地下水资源保护条例》，除地下水取水工程和为保证用水安全转为应急备用水源的地下水取水工程外，其他的已有地下水取水工程要依法关停封闭。发挥水政监察与公安联合执法的作用，健全非法开采地下水举报制度，严厉打击盗采地下水行为。; 本项目使用自来水，符合水资源利用上限要求。; 符合. 土地资源利用上线; 建设用地污染风险重点管控区要求： （1）加强规划区划和建设项目布局论证，根据土壤等环境承载能力，合理确定区域功能定位、空间布局。鼓励工业企业集聚发展，提高土地节约集约利用水平，减少土壤污染。 （2）将建设用地土壤环境管理要求纳入城市国土空间规划和供地管理，土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。地方各级自然资源等部门在编制国土空间总体规划、详细规划、专项规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。 （3）根据建设用地土壤环境调查评估及现有重金属污染场地调查结果，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单，合理确定土地用途。暂不开发利用或现阶段不具备治理修复条件的污染地块，由所在地县市区人民政府组织划定管控区域，设立标识，发布公告，开展土壤、地表水、地下水、空气环境监测；存在潜在污染扩散风险的，责令相关责任方制定环境风险管控方案；发现污染扩散的，封闭污染区域，采取污染物隔离、阻断等工程和管理措施。; 本项目不在土地资源重点管控区。; 符合. （4）生态环境准入清单 本项目位于铁岭经济技术开发区高新技术产业园区，企业所属环境管控单元为铁南经济开发区，属重点管控区（编号ZH21122120001），本项目与铁岭铁南经济开发区生态环境准入清单相符性分析见下表。 表6 与铁岭铁南经济开发区生态环境准入清单相符性分析 #### 序号; #### 类型; #### 管控要求; #### 本项目情况; #### 相符性. #### 1; 空间布局约束; - 1、到2030年全部采用热电联产供热或使用燃气等清洁能源进行分片区集中供热； - 2、禁止不符合规划区产业定位的企业引入，禁止国际上和国家各部门禁止或准备禁止生产的项目、明令淘汰的项目，禁止生产方式落后、严重浪费资源和污染资源的项目，禁止污染严重，破坏自然生态和损害人体健康又无治理技术或难以治理的项目，严禁引进不符合经济规模要求，经济效益差，污染严重的“十五小”及“新五小”企业； - 3、限制污染排放较大的行业、高物耗、高能耗和高水耗项目、预处理水质达不到污水处理厂接管要求的项目以及工艺尾气中含有难处理的、有毒有害物质的项目入园； - 4、严格控制生产工艺中有特异污染因子排放的项目入园； - 5、推动新建涉工业炉窑项目入园，新（改、扩）建项目根据行业特别排放限值要求配套建设高效环保治理设施。全面淘汰产能落后、难以实现稳定达标、使用中小型煤气发生炉等类型工业炉窑；; 本项目为金属制品项目，符合园区定位； 本项目办公用房供暖为电供热，厂房不供暖。 本项目不属于污染排放较大的行业。 本项目不属于高物耗、高能耗和高水耗项目； 本项目不属于“两高”产业。; 符合. #### 2; 污染物排放管控; - 1、园内大气环境参照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； - 2、水环境参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，以及《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中III类标准； - 3、SO2和NO2排放量控制在84760t/a和41529t/a以内； - 4、锅炉烟气采用脱硫、除尘措施后，按照标准高空排放； - 5、现有燃煤锅炉提倡使用优质低硫煤、洗后动力煤或固硫型煤，燃煤锅炉烟气符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）； - 6、废气处理率达85%以上，工业粉尘回收率平均达95%； - 7、居民厨房油烟经暗烟道高空排放，单位及服务业厨房油烟经净化处理设施处理达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18481-2001）后，经暗烟道高空排放； - 8、特征行业污水需处理达到相关行业废水排放要求后进入污水处理厂； - 9、各工业区污染物控制总量纳入铁岭县较大区域内进行总量控制； - 10、实施工业集聚区生态化改造；完善铁南开发区雨污管网工程，确保污水有效收集，达标排放； - 11、完成铁岭县岭南污水处理厂设备升级改造。; 本项目严格执行各标准要求，均达标排放。; 符合. #### 3; 环境风险防控; - 1、一般固废贮存场防渗能力达《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）及修改单规定要求； - 2、入区企业危废临时堆放场所防渗等级达《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）（2013年修订）中规定； - 3、严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、防治印染等项目风险。; 固体废物严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599- - 规定要求； - 危废临时堆放场所防渗等级达《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中规定。; 符合. #### 4; 资源开发效率要求; - 1、工业用地3931.33公顷，占比62.53%。; - 本项目土地性质为工业用地。; 符合. 本项目符合生态环境准入清单相关要求。本项目与铁岭市环境管控单元位置关系图见附图4。 综上分析，本项目符合“三线一单”要求 - 四、相关环境保护管理文件相符性分析 1、铸造企业规范条件相符性分析 根据《铸造企业规范条件》（T/CFA0310021-2023），本项目符合性见下表。 表7 铸造企业规范条件相符性分析情况表 序号; 铸造企业规范条件指标; 本项目指标; 符合性. 4; 建设条件和布局. 4.1; 企业的布局及厂址的确定应符合国家相关法律法规、产业政策以及各地方装备制造业和铸造行业的总体规划要求。; 本项目的建设符合国家相关法律法规和产业政策，符合园区的规划。; 符合. 4.2; 企业生产场所应依法取得土地使用权并符合土地使用性质。; 本项目土地性质为工业用地。; 符合. 5; 企业规模. 5.1; 现有企业及新建企业上一年度（或近三年）最高销售收入按其所在地区应不低于（表1）所列要求。; 本项目为新建项目，年产铜铸件1000吨，符合表1规定的企业规模。; 符合. 6; 生产工艺. 6.1; 企业应根据生产铸件的材质、品种、批量，合理选择低污染、低排放、低能耗、经济高效的铸造工艺。; 本项目主要采用低能耗、经济高效的铸造工艺（采用树脂砂、离心浇注/造型）; 符合. 6.2; 企业不应使用国家明令淘汰的生产工艺。不应采用粘土砂干型/芯、油砂制芯、七〇砂制型/芯等6.2落后铸造工艺:粘土砂工艺批量生产铸件不应采用手工造型:水波璃熔模精密铸造模壳硬化不应采用氯化铵硬化工艺;铝合金精炼不应采用六氯乙烷等有毒有害的精炼剂。; 符合. 6.3; 新（改、扩）建粘土砂型铸造项目应采用自动化造型；新（改、扩）建熔模精密铸造项目不应采用水玻璃熔模精密铸造工艺。; 本项目为新建项目，本项目采用树脂砂、离心浇注/造型。; 符合. 7; 生产装备. 7.1; 总则. 7.1.1; 企业不应使用国家明令淘汰的生产装备，如：无芯工频感应电炉、0.25吨及以上无磁轭的铝壳中频感应电炉等。; 本项目使用天然气炉。; 符合. 7.1.2; 铸件生产企业采用冲天炉熔炼，其设备熔炼率宜大于10吨/小时。; 本项目使用天然气炉。; 符合. 7.2; 熔炼(化)及炉前检测设备. 7.2.1; 企业应配备与生产能力相匹配的熔炼（化）设备，如冲天炉、中频感应电炉、电弧炉、精炼炉（AOD、VOD、LF等）、电阻炉、燃气炉、保温炉等。; 本项目使用天然气炉。; 符合. 7.2.2; 企业熔炼（化）设备炉前应配置必要的化学成分分析、金属液温度测量等检测仪器。; 本项目配备相应的检测仪器（光花直读光谱仪）; 符合. 7.3; 成型设备 企业应配备与产品及生产能力相匹配的造型、制芯及其它成型设备（线），如粘土砂造型机（线）、树脂砂混砂机、壳型（芯）机、铁模覆砂生产线、水玻璃砂生产线、消失模/V法/实型铸造设备、离心铸造设备、压铸设备、低压铸造设备、重力铸造设备、挤压铸造设备、差压铸造设备、熔模铸造设备（线）、制芯设备、快速成型设备等。; 企业配备与产品及生产能力相匹配的造型树脂砂混砂机、离心铸造设备。; 符合. 7.4; 砂处理及砂再生设备. 7.4.1; 采用粘土砂、树脂自硬砂、酯硬化水玻璃砂铸造工艺的企业应配备完善的砂处理及砂再生设备，各种旧砂的回用率应达到表2的要求。; 本项目采用树脂砂，设砂处理及砂再生设备。; 符合. 10; 环境保护. 10.1; 企业应按HJ 1115、HJ 1200的要求，取得排污许可证；宜按照HJ 1251的要求制定自行监测方案。; 企业将按照相关环保要求进行建设、管理。; 符合. 10.2; 企业大气污染物排放应符合GB 39726的要求。应配置完善的环保处理装置，废气、废水、噪声、工业固体废物等排放与处置措施应符合国家及地方环保法规和标准的规定。. 10.3; 企业宜参照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》的要求开展绩效分级管理，制定重污染天气应急减排措施。. 10.4; 企业可按照GB/T 24001要求建立环境管理体系，通过认证并持续有效运行。. 综上，项目符合《铸造企业规范条件》的要求，符合当地的规划，也符合我省装备制造业发展规划。 2、与《辽宁省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》相符性分析 表8 与《辽宁省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》相符性分析 综合治理任务; 本项目情况; 相符性. - （一）加大涉工业炉窑产业结构调整力度 - 1.严格建设项目环境准入。 - 新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。新（改、扩）建工业炉窑以及工业炉窑搬迁改造项目在满足产业政策的前提下，按照相应行业排放标准的特别排放限值和污染治理要求，同步设计、安装污染治理设施。; 本项目位于高新技术产业园，配套合规污染治理设施，按“三同时”实施。; 符合. 2.加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。 结合第二次全国污染源普查，分行业清理《产业结构调整指导目录》（2019年本）淘汰类工业炉窑。以建材、有色等行业为重点，对照行业标准，对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业、关闭。; 本项目执行铸造行业标准，产排污节点均设置治理设施。; 符合. （二）加快工业炉窑燃料清洁低碳化替代。 1.对以煤、重油、石油焦、渣油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。 2.加大煤气发生炉淘汰力度。支持菱镁、陶瓷等等重点行业加快退出煤气发生炉。依法依规推进炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉有序退出。集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心。 3.加快淘汰燃煤工业炉窑。鼓励菱镁行业直燃煤煅烧炉窑改烧天然气等清洁燃料；鼓励热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）由周边热电厂供热；加快推动铸造行业（10吨/小时及以下）冲天炉改为电炉。; 本项目铸造使用天然气炉。; 符合. （三）实施污染深度治理，推进工业炉窑全面达标排放。 1.根据国家和我省已颁布的行业排放标准，实施工业炉窑深度治理，重点推进建材、有色、钢铁、化工、机械制造、石化等重点行业，积极推进电解铝、平板玻璃、水泥、焦化等行业，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，推进工业炉窑全面达标排放。 2.全面加强无组织排放管理，以建材、有色、石化、化工、机械制造等行业为重点，严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施。3.加大煤气发生炉VOCs治理力度。; 本项目使用天然气炉，生产工序于密闭车间内。; 符合. （四）开展工业园区和产业集群综合整治 加大涉工业炉窑类工业园区和产业集群的综合整治力度，结合“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）、规划环评等要求，结合第二次全国污染源普查，进一步梳理确定其发展定位、规模和结构等。; 本项目符合“三线一单”及规划环评要求。; 符合. （五）加强环境监测监控体系 1.加强重点污染源自动监控体系建设。建材、有色、钢铁、化工、机械制造、石化等重点行业，严格按照排污许可管理规定安装和运行自动监控设施。 2.强化监测数据质量控制。自动监控设施应与生态环境主管部门联网。; 本项目不涉及。; 符合. （六）铸造行业污染治理措施电弧炉、中频感应电炉应配备袋式等高效除尘设施。; 本项目使用天然气，配备布袋除尘器。; 符合. - 3、与《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）符合性分析 表9 《空气质量持续改善行动计划》符合性分析 #### 行动计划要求; #### 本项目情况; #### 相符性. 二、（四）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。; 本项目不属于“两高” 行业。; 符合. 二、（五）加快退出重点行业落后产能。修订《产业结构调整指导目录》，研究将污染物或温室气体排放明显高出行业平均水平、能效和清洁生产水平低的工艺和装备纳入淘汰类和限制类名单。重点区域进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。引导重点区域钢铁、焦化、电解铝等产业有序调整优化。; 本项目不属于落后产能，属于国家产业政策允许类项目。; 符合. 二、（六）全面开展传统产业集群升级改造。中小型传统制造企业集中的城市要制定涉气产业集群发展规划，严格项目审批，严防污染下乡。针对现有产业集群制定专项整治方案，依法淘汰关停一批、搬迁入园一批、就地改造一批、做优做强一批。各地要结合产业集群特点，因地制宜建设集中供热中心、集中喷涂中心、有机溶剂集中回收处置中心、活性炭集中再生中心。; 本项目位于辽宁省铁岭市经济技术开发区高新技术产业园区，符合园区产业定位。本项目办公用房供暖为电供热，厂房不供暖。; 符合. 五、(十八) 深化扬尘污染综合治理。认真贯彻落实《辽宁省扬尘污染防治管理办法》，积极推进绿色施工，强化封闭围挡、裸露土方覆盖、进出车辆冲洗、材料堆放遮盖等环节管控，在城市市区内的主要施工工地出口、料堆等易产生扬尘的位置，安装视频监控设施，并与城市扬尘视频监控系统联网。建立实施扬尘排污申报登记和排污收费制度，对施工期产生扬尘污染的建设项目全面开展施工期环境监理。; 本项目施工期严格落实扬尘管控措施。; 符合. 由上表可以看出，本项目与《空气质量持续改善行动计划》相关要求相符。 - 4、与《辽宁省空气质量持续改善行动实施方案》（辽政发〔2024〕11号）符合性分析 表10 《辽宁省空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析 #### 行动计划要求; #### 本项目情况; #### 相符性. （五）积极开展燃煤锅炉关停整合。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。到2025年，PM2.5未达标城市全域基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，所有城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。; 本项目厂房不供暖，办公用房供暖方式为电供热。; 符合. （十一）加强工地和道路扬尘污染治理。持续强化施工场地、工业企业堆场料场和城市道路、裸地扬尘污染治理。将扬尘污染防治费用纳入工程造价。持续推进装配式建筑发展，到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例达到30%。地级及以上城市建成区道路机械化清扫率达到80%左右，县城达到70%左右。; 本项目施工期仅为设备安装，对大气环境影响较小。; 符合. 由上表可以看出，本项目与《辽宁省空气质量持续改善行动实施方案》相关要求相符。 - 5、与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》可行性分析 - 表11 与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》可行性分析 #### 类型; #### 管控要求; #### 本项目情况; #### 相符性. （一）加快推动绿色低碳发展; 1.深入推进碳达峰行动。以能源、工业、城乡建设、交通运输等领域和钢铁、有色金属、建材、石化化工等行业为重点，推进健全碳达峰碳中和“1+N”政策制度。 2.推动能源清洁低碳转型。优化能源供给结构，适度超前布局风电和太阳能发电，安全稳妥发展核电，加快抽水蓄能电站建设，发挥天然气在低碳利用和能源调峰中的积极作用。 3.坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。对“两高”项目实行清单管理、分类处置、动态监控。严格把好新建、扩建钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等高耗能高排放项目准入关。 4.推进资源节约高效利用和清洁生产。坚持节约优先，推进资源总量管理、科学配置，全面促进资源节约循环高效利用，推动利用方式根本转变。实施全民节水行动，建设节水型社会。坚持最严格的节约用地制度，提高土地利用集约度。科学合理有序开发海洋资源、矿产资源，提高开发利用水平。 5.加强生态环境分区管控。围绕构建“一圈一带两区”区域发展格局，衔接国土空间规划分区和用途管制要求，推进城市化地区高效集聚发展，促进农产品主产区规模化发展，推动重点生态功能区转型发展，形成主体功能明显、优势互补、高质量发展的国土空间开发保护新格局。严格落实“三线一单”生态环境分区管控要求，优化区域生产力布局。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入。开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估。 6.加快形成绿色低碳生活方式。; 本项目不属于重点行业； 本项目办公用房供暖为电供热，厂房不供暖。 本项目不属于“两高”行业； 本项目生产过程中，加强管理、监督，确保资源节约高效利用； 本项目严格落实生态环境分区管控要求。; 符合. （二）深入打好蓝天保卫战; 1.着力打好重污染天气消除攻坚战；实施大气减污降碳协同增效行动；实施清洁取暖攻坚行动； 2.着力打好臭氧污染治理攻坚战；实施挥发性有机物原辅材料源头替代行动；实施挥发性有机物污染治理达标行动；实施氮氧化物污染治理提升行动。推进钢铁、水泥、焦化行业企业超低排放改造； 3.加强大气面源和噪声污染治理。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控，推进低尘机械化清扫作业，加大城市出入口、城乡接合部等城乡重要路段清扫保洁力度。加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度；; 本项目办公用房供暖为电供热，厂房不供暖。; 符合. 6、与《辽宁省“十四五”生态环境保护规划》相符性分析 本项目与《辽宁省“十四五”生态环境保护规划》的相符性分析见下表。 表12 本项目与《辽宁省“十四五”生态环境保护规划》相符性分析 #### 序号; #### 规划内容; 本项目内容; 相符性. #### 1; #### 区域协同开展PM2.5和O3污染防治。推动城市PM2.5浓度持续下降，有效遏制O3浓度增长趋势。统筹考虑PM2.5和O3污染区域传输规律和季节性特征，加强重点区域、重点时段、重点领域、重点行业治理，强化分区分时分类差异化精细化协同管控.在夏季以石化、化工、工业涂装、包装印刷等行业为主，加强 NOx、VOCs等PM2.5和O3前体物排放监管；在秋冬季以移动源、燃煤源污染管控为主，强化不利扩散条件下颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、氨排放监管。 #### 重点区域。依据重金属污染物排放状况、环境质量改善和环境风险防控需求，划定重金属污染防控重点区域。 鼓励地方根据本地生态环境质量改善目标和重金属污染状况，确定上述要求以外的重点重金属污染物、重点行业和重点区域。; #### 本项目铸造产生的污染物排放浓度均符合相应标准要求。 #### 本项目办公室供暖为电供热，厂房不供暖。; 符合. #### 2; #### 强化燃煤锅炉整治和散煤污染治理。按照国家统一部署，推进热电联产企业供暖覆盖范围内的燃煤锅炉和小热电关停整合，实施燃煤锅炉超低排放改造。全面推进清洁能源采暖。各市和沈抚示范区结合具体情况分别实施电能替代、天然气替代、集中供热替代、新能源替代及型煤替代、棚户区改造。加强供热热源和配套管网建设，加快天然气产供销体系和储气设施建设，基本实现新增 “煤改气”工程具备气源保障能力。阜新市开展清洁取暖城市试点建设。加快全省散煤治理，以城中村、城市周边等低矮面源和重污染地区为重点，通过加快拆迁改造、清洁供暖等方式推进散煤整治。2024年底前，完成大气重污染区域散煤治理任务。2025年底前，城镇清洁取暖率达到80％以上。. #### 3; #### 实施重点行业NOx等污染物深度治理。以镁砂、钢铁、焦化、建材、有色金属冶炼、铸造等行业为重点，淘汰一批、替代一批、治理一批，分类推动工业炉窑全面实现污染物达标排放。持续开展产业集群排查及分类治理。全面加强无组织排放管控，严格控制铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、有色金属冶炼等行业物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。制定实施 “十四五”钢铁超低排放改造项目计划，研究开展水泥等建材行业超低排放改造。推动全省执行燃煤锅炉大气污染物特别排放限值。. - 本项目的建设符合《辽宁省“十四五”生态环境保护规划》相关要求。 7、与铁岭市人民政府关于实施 “三线一单”生态环境分区管控的意见相符性分析 表13与铁岭市人民政府关于实施 “三线一单”生态环境分区管控的意见相符性分析 #### 类型; #### 管控要求; #### 本项目情况; #### 相符性. #### 划分环境管控单元; #### 全市共划定环境管控单元98个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类。其中：优先保护单元54个，主要涵盖自然保护地、生态保护红线和一般生态空间区域，总面积为4592平方公里，占全市国土面积的35.35%;重点管控单元38个，主要包括工业园区、人口集中区和环境质量超标区域，总面积为4359平方公里，占全市国土面积的33.57%;一般管控单元6个，为优先保护单元、重点管控单元以外的区域，总面积为4036平方公里，占全市国土面积的31.08%。; #### 本项目位于铁南经济开发区，属重点管控单元; #### 本项目符合“三线一单”生态环境分区管控的意见要求. #### 制定生态准入清单; #### 1.优先保护单元。以生态环境保护优先为原则，严守生态保护红线，禁止开发性、生产性建设活动，优先开展生态功能受损区域生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能，确保生态功能不下降。 #### 2.重点管控单元。工业园区以推动产业转型升级、强化污染排放控制、提升资源利用效率为重点；人口集中区以有效降低资源环境负荷、强化精细化管理为重点；环境质量超标区域以加强环境污染治理和生态环境风险防控为重点。 #### 3.一般管控单元。以促进生产、生活、生态空间和功能的协调融合为导向，执行全市生态环境保护的基本要求。根据资源环境承载能力，引导产业科学布局，合理控制开发强度，维护生态环境功能稳定。; #### 本项目位于铁南经济开发区，属重点管控单元，不属于优先保护单元；不属于一般管控单元；并符合铁岭市“三线一单”要求及铁南经济开发区环境准入清单要求。; #### 本项目符合“三线一单”生态环境分区管控的意见要求. - 8、与环固体〔2022〕17号《生态环境部关于进一步加强重金属污染防控的意见》的相符性分析 表14与环固体〔2022〕17号《生态环境部关于进一步加强重金属污染防控的意见》相符性分析 #### 内容; #### 本项目情况; #### 相符性. #### 二、防控重点; #### 重点重金属污染物。重点防控的重金属污染物是铅、汞、镉、铬、砷、铊和锑，并对铅、汞、镉、铬和砷五种重点重金属污染物排放量实施总量控制。 重点行业。包括重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选），重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼），铅蓄电池制造业，电镀行业，化学原料及化学制品制造业（电石法（聚）氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固体废物为原料的锌无机化合物工业），皮革鞣制加工业等6个行业。; #### 本项目为有色金属铸造业，不属于6个重点行业范畴内，不涉及总量控制。; #### 符合. #### 五、严格准入，优化涉重金属产业结构和布局; #### 严格重点行业企业准入管理。新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则，减量替代比例不低于1.2:1；其他区域遵循“等量替代”原则。建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源。无明确具体总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。总量来源原则上应是同一重点行业内企业削减的重点重金属污染物排放量，当同一重点行业内企业削减量无法满足时可从其他重点行业调剂。严格重点行业建设项目环境影响评价审批，审慎下放审批权限，不得以改革试点为名降低审批要求。 #### 依法推动落后产能退出。根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，推动依法淘汰涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。 优化重点行业企业布局。推动涉重金属产业集中优化发展，禁止低端落后产能向长江、黄河中上游地区转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业优先选择布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。广东、江苏、辽宁、山东、河北等省份加快推进专业电镀企业入园，力争到2025年底专业电镀企业入园率达到75%。. 9、选址合理性分析 本项目位于辽宁省铁岭市经济技术开发区高新技术产业园区，本项目厂区北侧为沈阳宇航金属科技研究所，东侧为辽宁恒诚铸业科技有限公司，西侧为辽宁瑞延理化汽车饰件有限公司，南侧为辽宁连云建筑机械制造有限公司厂区，详见图1。 沈阳宇航金属科技研究所 辽宁瑞延理化汽车饰件有限公司 辽宁恒诚铸业科技有限公司 辽宁连云建筑机械制造有限公司厂区 图例 厂区 - 图1 辽宁拓途机械制造有限公司四邻图 本项目位于铁岭经济技术开发区高新技术产业园区，土地性质为工业用地，周边无自然保护区、风景名胜区、文物保护单位等环境敏感区，不存在地表水及地下水源保护区，不在划定的生态保护红线范围内。选址区域环境空气和声环境质量现状良好，本项目的建设对周围环境污染较小，能够满足相应功能区划。综合分析，项目厂址选择合理。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目背景 辽宁拓途机械制造有限公司成立于2024年09月14日，位于辽宁省铁岭市经济技术开发区高新技术产业园区，企业租用辽宁连云建筑机械制造有限公司的部分厂区及租用范围内生产厂房中第三跨（3100m2）及办公用房（400m2），在生产厂房内新建铸造生产线1条、机加生产线1条，用于生产矿山配件，本项目地理位置见附图5。 2、项目报告类别判定 - 本项目在施工过程中将产生少量的废气、废水、噪声及固体废物。营运期将产生废气、废水、噪声及固体废物，因此，根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令颁布的《建设项目环境保护管理条例》，该项目应进行环境影响评价。 - 本项目为年产10万套矿山配件制造项目，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十、金属制品业33中68 、铸造及其他金属制品制造--其他”类别，本项目环评类别属于编制环境影响报告表的范畴，详见下表。 表15 建设项目环境影响评价分类管理目录（节选） 项目类别 环评类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本项目情况. 三十、金属制品业33; 68 、铸造及其他金属制品制造; 黑色金属铸造年产10万吨及以上的；有色金属铸造年产10万吨及以上的; 其他（仅分割、焊接、组装的除外）; /; 本项目年铸造量为1000t，生产工序包括金属熔炼（燃气）、造型、浇注、砂处理及旧砂再生、机加，属编制报告表范围. - 辽宁拓途机械制造有限公司委托铁岭市丰美环保科技有限公司进行该项目的环境影响评价工作。 - 3、工程情况 - 辽宁拓途机械制造有限公司租用辽宁连云建筑机械制造有限公司的部分厂区及租用范围内生产厂房中第三跨（3100m2）及办公用房（400m2），在生产厂房内新建铸造生产线1条、机加生产线1条，用于生产矿山配件，本项目为年产10万套矿山配件制造项目，本项目建设内容详见下表。 表16 建设内容 序号; 工程分类; 工程 名称; 工程内容及规模; 备注. 1; 主体 工程; 生产车间; 本项目租用的生产车间内第三跨（面积3100m2），内设熔炼、浇注、砂处理、落砂及砂回收处理工序。; 租用车间，设备新增. 2; 储运 工程; 原料堆存区; 位于生产车间内西侧，占地面100m2。; 租用. 产品堆存区; 位于生产车间内西侧，占地面100m2。; 租用. 4; 公用 工程; 给水; 由园区供水管网提供。; 租用 范围内. 排水; 生活污水（含食堂）经油水分离器排入厂区化粪池后，经园区污水管网排入辽宁岭南污水处理厂。; 化粪池利用现有，新增油水分离器. 供电; 由园区供配电系统接入。; 租用 范围内. 供热; 冬季取暖：办公用房（电取暖），生产厂房无供暖。; 租用 范围内. 生产供热：天然气熔炼炉。; 租用 范围内. 5; 辅助 工程; 行政办公设施; 办公用房共1层（面积400m2）。; 租用 范围内. 6; 环保 工程; 废气处理; 食堂油烟：食堂配置油烟净化器1套，处理效率不低于60%，烟气处理达标后，经食堂房顶排放口排放（DA001）。; 新建. 铸造各工序（熔炼、浇注、造型、砂处理）产生的废气经布袋除尘器处理后经15m高的烟囱高空排放（DA002）。; 新建. 废水 处理; 本项目车间地面清洁废水经无纺布隔油、食堂废水经过油水分离器处理后同生活污水一同排入厂区化粪池后，经园区污水管网排入辽宁岭南污水处理厂。; 新增油水分离器. 噪声; 厂房封闭，选用低噪声设备，基础减振; 新建. 固废; 一间一般固废暂存间（建筑面积10m2）。; 新建. 设置一间危废暂存点（建筑面积10m2）。; 新建. 防渗; 危险废物暂存点进行重点防渗处理，危险废物暂存点达到渗透系数≤10 -10 cm/s；化粪池进行一般防渗，渗透系数≤1.0×10 -7 cm/s。; /. 4、劳动定员及工作制度 本公司劳动定员30人，一班8小时工作制，年工作300天。 5、公用工程 5.1给排水 - 5.1.1 生活用水：本项目生活污水排入厂区化粪池后，经园区污水管网排入辽宁岭南污水处理厂，最终排入万泉河IV类水域。本项目劳动定员为30人，本项目用水量参照DB21/T1237-2020《辽宁省行业用水定额》中用水定额标准，用水量标准取115L/人∙班，本项目生活用水量为1035t/a，排水按用水量80%计算，则为828t/a。 - 食堂用水：食堂参照DB21/T1237-2020《辽宁省行业用水定额》中用水定额标准，用水量标准取5m3/m2.a，食堂面积为100m3，本项目食堂用水量为500t/a，排水按用水量80%计算，则为400t/a。 - 5.1.2 生产用水：生产用水包括车间地面清洁用水。 （1）车间地面清洁用水：本项目车间地面定期使用吸尘器进行清洁，另外每年2个月进行一次拖布擦洗，拖布冲洗池地漏上方设置吸油无纺布，除油后的废水排入化粪池，废吸油无纺布作为危废交有资质的单位处理。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），车间地面清洁用水按照2L/m²进行核算，本项目生产车间建筑面积合计约3100m²，用水需求量6.2t/次，每2个月清洁1次，共6次/a，用水量共计37.2t/a，10%损耗，90%作为废水，废水量33.48t/a。 - 本项目车间地面清洁废水经无纺布隔油、食堂废水经过油水分离器处理后同生活污水一同排入厂区化粪池后，经园区污水管网排入辽宁岭南污水处理厂，最终排入万泉河IV类水域。 - 本项目用水排情况见下表。 表17 本项目用排水情况 单位：t /a 序号; 使用对像; 数量; 用水定额; 新鲜水; 损耗量; 排水量. 1; 员工生活; 30人; 115L/（人·d）; 1035; 207; 828. 2; 食堂; 100m3; 5m3/m2.a; 500; 100; 400. 3; 地面清洁; /; /; 37.2; 3.72; 33.48. 总计; 1572.2; 310.72; 1261.48. 化粪池 园区污水管网 辽宁岭南污水处理厂 地面清洁 37.2 33.48 损耗：3.72 1572.2 生活用水 828 500 400 食堂 油水分离器 损耗：100 1035 损耗：207 400 1261.48 拖地池 （内设隔油无纺布） 33.48 1261.48 图2 本项目水平衡图（t/a） 6、产品 表18 产品规模 产品名称; 材质; 成分; 设计能力（t/a）; 备注. 铜套 铜瓦 偏心套 耐磨板; 铅青铜; 含量：锡9%~11%，铅8%~11%，剩余为铜; 150; 可实现年产10万套矿山配件. 锡青铜; 含量：锡2%~4%，锌6%~9%，铅4%~7%，镍0.5-1.5%，剩余为铜; 150. 铝合金; 含量：锌9%~13%，剩余为铝; 300. 锌合金; 含量：铝3.5%~4.5%，铜0.75%~1.25%，剩余为锌; 130. 其他铸件; 铝青铜; 含量：铝8%~10%，锰1.5%~2.5%，剩余为铜; 120. 黄铜; 含量：锌37%~40%，剩余为铜; 150. 本项目各金属元素占比取中数。. 7、主要生产单元、工艺、生产设施及设施参数 - 主要生产单元、工艺见下表。 表19 主要设备配置情况 序号; 产品; 生产 单元; 生产工艺; 设备名称; 单位; 数量; 型号; 备注. 1; 矿山配件; 机加; 机加; 普通车床; 台; 4; CW6180B; /. 2; 普通车床; 台; 2; CW61125B; /. 3; 数控车床; 台; 2; CW61125B; /. 4; 钻床; 台; 1; Z3050X16; /. 5; 数控立式车床; 台; 1; C5116D; /. 6; 加工中心/雕铣机; 台; 6; DC-1090; /. 7; 数控立式车床; 台; 1; C5225E16/10; /. 8; 数控镗床; 台; 1; PX6111B; /. 9; 金属熔炼（化）; 树脂 自硬砂铸造; 光花直读光谱仪; 台; 1; S1MiniLab; /. 10; 天然气熔炼炉; 台; 8; 600#; 4备 4用. 11; 下沉式熔炼炉; 台; 2; 600#; /. 12; 烤包器; 套; 1; KBQ200; /. 13; 造型; 立式离心机; 台; 1; 1600LLX-02-00; /. 14; 双头离心机; 台; 1; STLXJ02. 15; 低速立式离心机; 台; 6; DSLXJ03. 16; 小弹头离心机; 台; 1; XDT04. 17; 重型离心机; 台; 1; ZXLXJ05. 18; 浇注、冷却; 浇注设备; 1; /. 19; 砂处理及旧砂再生; 树脂砂生产线一体机; 套; 1; 3T; /. 20; 环保; 环保; 除尘器; 套; 1; ALST-MDC-120; /. 21; 辅助生产; 辅助生产; 叉车; 台; 1; 3T; /. 22; 吊车; 台; 2; 2.8T; /. 23; 冶金吊; 台; 1; 5T; /. 24; 吊车; 台; 2; 10T; /. 8、主要原材料消耗 本项目主要原辅材料消耗见下表。 表20 企业原辅材料消耗及能源消耗 序号; 材料名称; 规格/材质; 用量（t/a）; 最大储量(t); 存储方式; 存储位置. 1; 锡锭; 99.95%; 19.518; 2; 托盘; 原料堆存区. 2; 锌锭; 99.95%; 225.518; 20; 托盘; 原料堆存区. 3; 铅锭; 99.99%; 22.587; 2; 托盘; 原料堆存区. 4; 铜锭; 99.9%; 222.809; 20; 托盘; 原料堆存区. 5; 电解铜; 99.5%; 222.809; 20; 托盘; 原料堆存区. 6; 镍锭; 99.5%; 1.518; 0.15; 托盘; 原料堆存区. 7; 铝锭; 99.5%; 283.018; 28; 托盘; 原料堆存区. 8; 锰锭; 99.7%; 2.418; 0.2; 托盘; 原料堆存区. 11; 原砂; /; 50; 5; 吨包; 原料堆存区. 12; 固化剂; /; 5; 0.5; 桶装; 原料堆存区. 13; 呋喃树脂; /; 10; 1; 桶装; 原料堆存区. 14; 醇基涂料; /; 2; 0.2; 桶装; 库房. 15; 冷芯; /; 200; 20; 托盘; 原料堆存区. 16; 天然气; /; 30000m3; 0.0103; 管道; /. 17; 水; /; 1572.2; /; /; /. 18; 电; /; 1万kwh; /; /; /. - 9、物料平衡 表21 物料平衡表 投入; 产出; 去向. 名称; 数量t/a; 名称; 数量t/a. 锡锭; 19.518; 铜套、铜瓦、偏心套、耐磨板、其他铸件; 1000.000; 产品. 锌锭; 225.518. 铅锭; 22.587; 进入大气; 0.008; 大气. 铜锭; 222.809; 无组织; 0.189; 回用. 电解铜; 222.809; 除尘灰; 0.747; 大气. 镍锭; 1.518; 废渣; 0.52; 回用. 铝锭; 283.018; /; /. 锰锭; 2.418; /; /; /. 除尘灰; 0.747; /; /; /. 返料（废渣）; 0.52; /; /; /. 合计; 1001.463; 合计; 1001.463; /. 表22 铅平衡表 投入量(t/a); 产出量(t/a); 去向. 铅; 22.587; 铅青铜、锡青铜; 22.5; 产品. 除尘灰; 0.332; 排气筒排放; 0.003; 大气. 返料（废渣）; 0.08; 无组织排放; 0.084; 大气. /; /; 废渣; 0.08; 回用. /; /; 除尘灰; 0.332; 回用. 合计; 23; 合计; 23; /. 表23 主要原辅材料理化性质 化学成分名称; 理化性质及危险特性. 天然气（甲烷）; 分子式：CH4、分子量:16.04 外观与性状：无色、无臭气体 溶解性：微溶于水，溶于醇、乙醚 密度：相对密度(水=1)0.45(液化) 稳定性：稳定 危险标记：易燃气. 固化剂; 固化剂主要包括苯磺酸、对甲苯磺酸、三乙胺和乙二胺等。 苯磺酸:类白色结晶，有刺激性气味，易溶于水和乙醇，可溶于丙酮，微溶于苯，不溶于乙醚和二硫化碳。 对甲苯磺酸:白色针状结晶体，易溶于水、醇和醚，难溶于苯和甲苯。 三乙胺:无色或淡黄色液体，熔点-114.7°C，沸点88.8°C。 乙二胺:黄色透明粘稠液体，熔点11°C，沸点118°C。. 醇基涂料; 易燃性：醇基涂料具有易燃性，其蒸气与空气可以形成爆炸性混合物。遇到明火或高热时，容易引起燃烧爆炸。 蒸气特性：醇基涂料的蒸气比空气重，能够在较低处扩散到相当远的地方。这意味着在火场中，受热的容器有爆炸危险，且其蒸气容易积聚在低洼处，遇火源会着火回燃。 健康危害：醇基涂料含有挥发性有机物（VOCs），如苯、甲醛、二甲苯、甲苯等，这些化合物在施工时可能会挥发出来，导致室内空气污染。长期接触高浓度的醇基涂料可能导致鼻、眼、粘膜刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。严重时，可能引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝等疾病。 安全防护：在生产过程中，应采取密闭操作，加强通风，并提供安全淋浴和洗眼设备。一般不需要特殊防护，但在高浓度接触时，可佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。对眼睛的保护尤为重要，应穿戴化学安全防护眼镜。身体防护方面，应穿着防静电工作服。此外，还应注意不要直接接触泄漏物，并配备相应的消防器材及泄漏应急处理设备。. 10、厂区平面布置 本项目生产车间位于厂区西北侧，办公用房位于厂区西南侧，本项目地理位置图见附图5，平面布置图见附7。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 引风机+布袋除尘器 | 旧砂 计量配料 金属熔炼 浇注（树脂砂） 自然冷却 检验 落砂清理 砂再生（密闭） 造型（树脂砂） 机加 G 图 例 G 废 气 N 噪 声 S 固体废物 N、S S S 电解铜、铜锭、铝锭、锡锭、铅锭、 锌锭、镍锭、锰锭 燃气炉 成品入库 G 造型（离心） 自然冷却 G G 15m高烟囱 G G 天然气 浇注（离心） G 混砂（密闭） 树脂、固化剂、原砂 G 醇基 涂料 工艺流程和产排污环节 图3 营运期生产工艺流程及排污节点 铸造工艺流程: （1）砂处理 - 混砂：将原砂和经过砂再生回收系统处理过后的再生砂、固化剂、树脂分别通过输送管道输送至混料仓，原砂、固化剂、树脂按照10:1:2的比例混合，混料仓为封闭状态，此工序产生混砂粉尘。收集的粉尘经布袋除尘器处理后，由15m排气筒高空排放（DA002）。 落砂清理及砂再生系统：浇铸后通过自然冷却成型后，在落砂处理区拆箱，拆箱过程中落砂落入集砂槽、通过皮带冷却输送至振动筛，再经过砂再生系统处理，本项目树脂旧砂再生为干法再生，整个砂处理再生系统全部密闭，此工序产生落砂及砂处理粉尘，收集的粉尘经布袋除尘器处理后，由15m排气筒高空排放（DA002）。 （2）造型 造型（树脂砂）：采用树脂砂进行造型。采用醇基涂料进行人工刷涂后合箱，成为树脂砂铸型，此工序产生粉尘，收集的粉尘经布袋除尘器处理后，由15m排气筒高空排放（DA002）。 造型（离心）：采用离心机（冷芯）进行造型。 （3）熔炼、浇注 熔炼、浇注（树脂砂）：电解铜、铜锭、铝锭、锡锭、铅锭、锌锭、镍板、磷铜、锰、硅进入天然气熔炼炉熔炼（热源采用管道天然气）形成铸造铸件金属液。金属液经化验合格后，进行树脂砂浇注，此工序产生粉尘，收集的粉尘经布袋除尘器处理后，由15m排气筒高空排放（DA002）。 熔炼、浇筑（离心）电解铜、铜锭、铝锭、锡锭、铅锭、锌锭、镍板、磷铜、锰、硅进入天然气熔炼炉熔炼（热源采用管道天然气），形成铸造铸件金属液。金属液经化验合格后，进行离心浇注，此工序产生粉尘，收集的粉尘经布袋除尘器处理后，由15m排气筒高空排放（DA002）。 （4）自然冷却、机加 浇注的工件进行自然冷却经检验合格后的铸件（不合格品回炉重熔），进行机加处理后成品入库。 表24 项目营运期产污一览表 类别; 产污环节; 污染物; 主要污染物因子/固废类别; 治理措施. 废气; 食堂; 油烟; 油烟; 油烟净化装置+高于食堂房顶烟囱（DA001）. 金属熔炼（然气炉）; 燃烧废气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、铅及其化合物; 集气装置+布袋除尘器+15m高烟囱（DA002）. 浇注/造型（树脂砂）; 废气; 颗粒物. 浇注/造型（离心）; 废气; 颗粒物. 砂处理（混砂、落砂、砂再生）; 废气; 颗粒物. 废水; 职工生活; 生活污水（含食堂）; COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油; 食堂经油水分离器同生活污水一并排入化粪池后，排入辽宁岭南污水处理厂。. 车间; 车间清洗废水; COD、石油类; 车间产生的清洗废水经无纺布隔油处理排入化粪池后，排入辽宁岭南污水处理厂。. 噪声; 设备; 设备噪声; 等效连续A声级; 厂房封闭，选用低噪声设备，基础减振。. 固体 废物; 熔炼工序; 一般工业固体废物; 废渣; 回用于生产. 布袋除尘器; 除尘器除尘灰; 回用于生产. 布袋除尘器; 废布袋; 交有相应资质和技术能力的一般工业固废处理单位处置。. 设备维护; 危险废物; 废润滑油; 暂存于危废暂存点，定期委托有资质的单位进行处置。. 设备维护; 废润滑油桶. 车间地面清洁废水处理; 废隔油无纺布. 生产过程; 废含油棉纱、手套. 废固化剂桶. 废醇基燃料剂桶. 废呋喃树脂桶. 废树脂砂. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 一、现有项目概况 辽宁连云建筑机械制造有限公司成立于2007年04月09日，位于辽宁省铁岭市经济技术开发区高新技术产业园区，厂区占地面积66700m2，主要经营范围为普通塔式起重机（A级）制造、建筑钢结构网架制造、矿山机械制造，已停产多年，无环评手续，机械加工产生污染影响随停产而消失，经现场踏勘，厂区内地面已硬化，无土壤污染问题。 本项目租用其部分厂区及厂区中生产厂房的第三跨，厂房中第一跨租给沈阳筑之杰建筑科技有限公司（该公司主要生产钢筋网，无需办理环评），厂房中第二跨和第四跨为闲置。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 环境空气质量现状： - 1.1 环境状况公报 （1）城市空气质量 根据《铁岭市生态环境质量报告书（2023年）》，2023年铁岭市环境空气质量数据进行判定，详见下表。 表25 环境空气现状监测及评价结果 单位μg/m3 监测项目; 监测结果; 标准指数; GB3095-2012二级标准. PM10; 年均值; 58; 0.83; 70. PM2.5; 年均值; 35; 1.0; 35. SO2; 年均值; 10; 0.17; 60. NO2; 年均值; 28; 0.7; 40. CO（第95百分位数）; 24 小时平均第 95 百分位数; 1.2mg/m3; 0.3; 4mg/m3. O3（第90百分位数）; 日最大 8 小时平均第 90 百分位数; 150; 0.94; 160. 由监测结果可知，6项指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 - 1.2 补充监测 1.2.1 特征污染物（TSP），2023年1月28日-30日辽宁浩桐环保科技有限公司对距离本项目东侧1016m处H1（辽宁润特科技有限公司厂区当季主导风向下风向295m处）的特征污染物TSP进行现状监测（监测报告编号HTHJ-HP-230103），监测情况详见下表。 表26 环境空气检测结果 日期; 点位; TSP（μg/m3）. 2023年01月28日; H1; 75. 2023年01月29日; 80. 2023年01月30日; 72. 表27 环境空气质量现状评价结果 检测项目; 点位; 监测值; 标准值; 标准指数; 超标与否. TSP（μg/m3）; H1; 72~80; 300; 0.24~0.27; 未超标. 由监测结果可知，TSP的监测浓度低于GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，项目所在区域环境空气质量良好。 - 1.2.2 特征污染物（铅） - 2025年1月1日-3日辽宁创宁生态环境科技有限公司对本项目特征污染物铅进行现状监测（监测报告编号：CNHJ- HP- 250104），监测情况详见下表。 表28 监测结果 日期; 点位; 铅（μg/m3）. 2025年01月01日; H2（距离本项目厂区当季主导风向下风向1722m处）; ＜5×10-1. 2025年01月02日; ＜5×10-1. 2025年01月03日; ＜5×10-1. 由监测结果可知，铅的监测浓度低于GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，项目所在区域环境空气质量良好。 - 2、地表水环境质量现状 本项目位于铁岭市经济技术开发区高新技术产业园区，与项目有关的地表水为项目区域南侧的万泉河，万泉河为辽河支流。根据《铁岭市生态环境质量报告书（2023年）》，2023年万泉河水质指标监测结果见下表。 表29 2023年万泉河主要水质指标监测结果 单位：mg/L 监测项目; 监测结果; 水质指数; 标准限值. 化学需氧量; 20.3; 0.68; 30. 高锰酸盐指数; 4.7; 0.47; 10. NH3-N; 0.82; 0.55; 1.5. 总磷; 0.272; 0.91; 0.3. 由监测结果可知，万泉河水质各项指标均满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅳ类水质标准要求。 3、声环境质量现状 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，无需声环境质量现状调查。 - 4、生态环境质量现状 - 本项目在铁岭经济技术开发区高新技术产业园区，项目用地范围内无生态环境保护目标，无需开展生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射现状调查。 - 6、地下水 本项目车间地面进行硬化，不存在土壤、地下水环境污染途径，不需开展土壤、地下水环境质量现状调查。 - 土壤环境 2025年1月1日，辽宁创宁生态环境科技有限公司对辽宁拓途机械制造有限公司所在厂房西侧附近区域进行了土壤环境现状监测，监测情况如下。 表30 监测点位、监测项目及检测频率表 检测点位; 检测项目; 检测频率. T1; 铜、铅、镍; 检测1天，每天1次. T2. T3. 表31 监测点位、监测项目及检测频率表 采样日期; 检测项目; T1; T2; T3. 01月01日; 铜（mg/kg）; 48; 44; 39. 铅（mg/kg）; 46; 36; 40. 镍（mg/kg）; 42; 38; 46. 监测结果表明，监测指标满足GB 36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》中相关要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 1、大气环境 本项目厂界外500m范围内无大气环境保护目标。 - 2、声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 - 3、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 4、生态环境 本项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、施工期场界噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，昼间70dB(A)、夜间55dB(A)。 2、施工期扬尘排放执行DB21/2642-2016《施工及堆料场地扬尘排放标准》（1.0mg/m3）。 - 3、食堂油烟排放执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》表2小型饮食业单位油烟排放浓度限值。 表32 饮食业油烟排放标准（试行） 饮食业单位规模; 小型; 备注. 基准灶头数（个）; ≥1，＜3; 本项目食堂2个灶头. 油烟最高允许排放浓度（mg/m³）; 2.0. 净化设施最低去除率（%）; 60. 对应排气罩灶面总投影面积（m²）; ≥1.1，＜3.3. - 4、（1）铸造废气污染物有组织排放浓度执行GB39726-2020《铸造工业大气污染物排放标准》表1中大气污染物排放限值标准。 表33 铸造废气有组织污染物排放浓度限值 生产过程; 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 监控位置; 排气筒高度（m）. 金属熔炼; 燃气炉; 二氧化硫; 100; 车间或生产设施排气筒; 高度不低于15m，具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。. 氮氧化物; 400. 颗粒物; 30. 铅及其化合物; 2. 造型; 自硬砂; 颗粒物; 30. 落砂; 振动筛; 颗粒物; 30. 浇注; 浇注区; 颗粒物; 30. 砂处理; 树脂砂生产线一体机; 颗粒物; 30. （2）铸造废气颗粒物厂房外无组织排放浓度执行GB39726-2020《铸造工业大气污染物排放标准》附录A（表A.1）中污染物排放限值，厂界污染物（二氧化硫、氮氧化物）无组织排放浓度执行GB16297—1996《大气污染物综合排放标准》表2新污染源无组织监控浓度限值，铅及其化合物无组织排放浓度执行GB39726-2020《铸造工业大气污染物排放标准》中表4标准限值。 表34 铸造废气无组织污染物排放浓度限值 单位：mg/m3 污染物; 无组织排放监测点; 排放浓度限值（mg/m3）; 执行标准. 铅及其化合物; 企业边界; 1小时大气污染物平均浓度0.006; GB39726-2020《铸造工业大气污染物排放标准》中表4. 颗粒物; 在厂房外设置监控点; 监控点处1 h平均浓度值5.0; GB39726-2020《铸造工业大气污染物排放标准》中附录A（表A.1）. 周界外浓度最高点; 1.0; GB16297—1996《大气污染物综合排放标准. 二氧化硫; 0.4. 氮氧化物; 0.12. - 5、生活污水（含食堂）及生产废水排放执行《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2排入污水处理厂的水污染物最高允许排放浓度标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。 表35 废水污染物排放标准一览表 单位：mg/L 序号; 项目; 限值; 执行标准. 1; COD; 300; 《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）. 2; BOD5; 250. 3; SS; 300. 4; NH3-N; 30. 5; 石油类; 20. 6; 动植物油; 100; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）. - 6、厂界环境噪声排放执行GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中相关标准。 表36 营运期工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 厂界; 类别; 标准值. 昼间; 夜间. 东、南、西、北; 3类; 65; 55. - 本项目固体废物临时存放执行GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》中的有关规定，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《辽宁省人民政府关于印发<辽宁省“十四五”节能减排综合工作实施方案>的通知》（辽政发〔2022〕16号）、《辽宁省“十四五”生态环境保护规划》、《关于做好“十四五”主要污染物总量减排工作的通知》（环办综合函〔2021〕323号）、《2021年主要污染物总量减排核算技术指南》、《辽宁省生态环境厅关于进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标审核和管理的通知》（辽环综函【2020】380号）等文件要求，总量控制计划管理的污染物为COD、NH3-N、VOCs、NOX。 - 废气 本项目天然气炉NOX排放量为0.0381t/a。 - 废水 本项目车间清洗废水经无纺布隔油处理、食堂废水经油水分离器处理后通过污水管网排入辽宁岭南污水处理厂处理后，最终进入万泉河IV类水域，不涉及总量申请。 确定本项目总量控制指标为： 废气：NOX 0.0381t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 | - 本项目为租用厂房，不涉及土建施工，施工期仅为设备安装，施工期影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | - 1 大气环境影响分析和保护措施 ## 本项目大气污染源情况见表37，排放口基本情况见表38。 表37 大气污染物排放基本情况 序号; 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放 形式; 治理设施情况; 污染物排放情况; 标准限值(mg/m³). 产生量 （t/a）; 产生 速率(kg/h); 产生 浓度(mg/m³); 治理设施及处理能力; 收集效率%; 去除效率%; 是否为可行性技术; 有组织排放量（t/a）; 排放 速率（kg/h）; 排放 浓度(mg/m³); 无组织排放量（t/a）. 1; 食堂; 油烟; 0.0054; 0.009; 3; 有组织; 油烟净化设施; 90; 60; 是; 0.00194; 0.0032; 1.07; 0.00054; 2. 2; 铸造生产; 熔炼（然气炉）; 二氧化硫; 0.0060; 0.0040; 0.5049; 有组织; 集气罩+布袋除尘器+15m高烟囱（砂处理工序密闭）; 80; 99; 是; 0.00005; 0.000032; 0.00404; 0.0012; 100. 3; 氮氧化物; 0.0476; 0.0317; 6.6776; 是; 0.00038; 0.00025; 0.0321; 0.0095; 400. 4; 颗粒物; 0.943; 0.6287; 132.2618; 是; 0.008; 0.005; 0.635; 0.189; 30. 5; 铅及其化合物; 0.419; 0.279; 117.5; 是; 0.00335; 0.002; 0.94; 0.084; 2. 6; 浇注/造型（树脂砂）; 颗粒物; 1.030; 0.8583; 38.2914; 有组织; 80; 99; 是; 0.008; 0.007; 0.306; 0.206; 30. 7; 浇注/造型（离心）; 颗粒物; 0.193; 0.3217; 26.9290; 有组织; 80; 99; 是; 0.002; 0.003; 0.215; 0.064; 30. 8; 砂处理（混砂+落砂+砂再生）; 颗粒物; 16.000; 16.0000; 283.5472; 有组织; 80; 99; 是; 0.128; 0.128; 2.268; 3.200; 30. 表38 排放口基本情况 排放口编号; 排放口名称; 排放口类型; 排气筒高度; 排气筒内径; 排放温度; 地理坐标经度; 地理坐标纬度. DA001; 食堂油烟排放口; 一般排放口; 食堂房顶; 0.2m; 常温; E123°37'48.3017"; N42°07'25.4621". DA002; 铸造废气总排口; 主要排放口; 15m; 0.2m; 100℃; E123°37'54.7518"; N42°07'26.8371". |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1 废气 - 废气污染源分析 - 本项目废气为食堂油烟、铸件生产废气。 1.1.1 食堂油烟 - 本项目食堂位于厂区西南侧，食堂在进行食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及热分解或裂解产物会产生一定量的油烟废气。食堂设置2个灶头，日就餐人数按30人计，年工作时间300天。根据调查，每人每日消耗动植物油以0.02kg/d 计，则日消耗食用油量0.6kg/d，年消耗食用油量0.18t/a，在食物烹饪时挥发损失约3％，则食堂每日油烟产生量为0.018kg，年油烟产生量约0.0054t。，烹饪时间按一日2小时，在灶头上方设置油烟收集罩，油烟由集气罩（集气效率按90%计）收集后，引至油烟净化器（处理效率按60%计）及引风机（风机量不低于3000m³/h）处理后，经油烟排气筒排放。 - 综上所述，本项目食堂油烟产生及排放情况如下： - 表39 食堂油烟产生及排放情况 污染 因子; 产生量 t/a; 产生速率 kg/h; 产生浓度 mg/m3; 收集率 %; 处理效率 %; 排放量 t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 无组织排放量t/a. 油烟; 0.0054; 0.009; 3; 90; 60; 0.00194; 0.0032; 1.07; 0.00054. - 食堂油烟排放浓度满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》小型饮食业单位油烟排放浓度限值（2mg/m3）。 - 根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）相关要求：“经净化后的油烟排放口与周边环境敏感目标距离不应小于20m，饮食业单位所在建筑物高度小于等于15m时，油烟排放口应高出屋顶；建筑物高度大于15m时，油烟排放口高度应大于15m”。本项目油烟排放口（DA001）高于食堂房顶（一层平房），油烟排放口周围20m内无环境敏感目标，位置设置合理。 - 1.1.2铸件生产废气 本项目铸造生产废气来源于熔炼（燃气炉）、浇注、造型、砂处理（混砂、落砂及砂再生系统）工序。 本项目参照《关于发布<排放源统计调查产排污核算方法和系数手册>的公告》（公告2021年第24号）机械行业系数手册中“33金属制品业行业系数表”（01铸造核算环节）和工业锅炉（热力供应）行业系数手册中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉”中提供的相关参数见下表： 表40 产排污系数表 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 污染物指标; 单位; 产污系数; 排放源统计调查产排污核算方法和系数手册>的公告. 矿山配件; 天然气; 天然气炉; 二氧化硫; 千克/万立方米-原料; 0.02S①; 工业锅炉（热力供应）行业系数手册，4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉. 氮氧化物; 千克/万立方米-原料; 15.87. 电解铜、 铜锭、锡锭、铅锭、锌、镍锭; 熔 炼 ( 燃 气 炉 ); 工业废气量; 立方米/吨-产品; 11883; 机械行业系数手册，01铸造核算环节. 颗粒物; 千克/吨-产品; 0.943. 原砂、再生砂、树脂、固化剂; 浇注/造型（树脂砂）; 工业废气量; 立方米/吨-产品; 26899. 颗粒物; 千克/吨-产品; 1.03. 冷芯; 浇注/造型（离心）; 工业废气量; 立方米/吨-产品; 7167. 颗粒物; 千克/吨-产品; 0.193. 原砂、再生砂、树脂、 固化剂; 砂处理（树脂砂）; 工业废气量; 立方米/吨-产品; 56428. 颗粒物; 千克/吨-产品; 16. ①产污系数表中气体燃料的二氧化硫的产污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指气体燃料中的硫含量，单位为毫克/立方米。 本项目天然气总硫检验结果低于检出限，保守计算硫分按天然气合格标准要求100mg/m³计。. 根据《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》中表A.1废气防治可行技术参考表，本项目各生产工序的收集措施、收集率、处理措施、处理效率、排放形式详见表41、各生产工序污染物产排情况见表42。 表41 各工序生产收集、处理措施情况表 工序; 污染物; 收集措施; 收集率; 处理措施; 处理效率; 排气筒. 熔炼（然气炉）; 二氧化硫; 集气罩; 引风机; 80%; 布袋除尘器; 99%; 15米高烟囱（DA002）. 氮氧化物. 颗粒物. 浇注/造型（树脂砂）; 颗粒物; 集气罩; 80%. 浇注/造型（离心）; 颗粒物; 集气罩; 80%. 砂处理; 落砂; 颗粒物; 集气罩; 80%. 砂再生、混砂; 密闭砂再生系统. 表42 各生产工序污染物产排情况 产品量/原料量; 工序; 生产时长h/a; 废气量m³/a; 污染物; 产生量t/a; 收集量t/a; 无组织排放量t/a; 布袋除尘器处理效率 （%）; 有组织; 标准限值mg/m³. 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排气筒. 30000m3/a; 熔炼（然气炉）; 1500; 11883000; 二氧化硫; 0.006; 0.0048; 0.0012; /; 0.00005; 0.000032; 0.00404; 15m高烟囱（DA002）; 100. 氮氧化物; 0.0476; 0.0381; 0.0095; /; 0.00038; 0.00025; 0.0321; 400. 1000t/a; 颗粒物; 0.943; 0.754; 0.189; 99; 0.008; 0.005; 0.635; 30. 浇注/造型（树脂砂）; 1200; 26899000; 颗粒物; 1.03; 0.824; 0.206; 0.008; 0.007; 0.306; 30. 浇注/造型（离心）; 600; 7167000; 颗粒物; 0.193; 0.154; 0.064; 0.002; 0.003; 0.215; 30. 砂处理（落砂+砂再生+混砂）; 1000; 56428000; 颗粒物; 16.00; 12.800; 3.2; 0.128; 0.128; 2.268; 30. 本项目在生产锡青铜和铅青铜中会产生废气铅及其化合物，铅元素平衡表如下： 表43 铅平衡表 投入量(t/a); 产出量(t/a); 去向. 铅; 22.587; 铅青铜、锡青铜; 22.5; 产品. 除尘灰; 0.332; 排气筒排放; 0.003; 大气. 返料（废渣）; 0.08; 无组织排放; 0.084; 大气. /; /; 废渣; 0.08; 回用. /; /; 除尘灰; 0.332; 回用. 合计; 23; 合计; 23; /. 废气经过集气装置（收集效率按80%核算）、布袋除尘器（对废气的去除率可达99%），经一根15m高排气筒（DA002）高空排放，物料平衡见下图。 图4 铅物料平衡图（t/a） 表44 生产工序铅及其化合物产排情况 产品量（t/a）; 废气量（m3/a）; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 收集率（%）; 收集量（t/a）; 布袋去除效率（%）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 无组织排放量（t/a）; 除尘灰（t/a）. 铅青铜（150）; 300; 35649000; 0.419; 0.001; 80; 0.335; 99; 0.003; 0.940; 0.084; 0.332. 锡青铜（150）. 废气量参照表42中颗粒物的单位产品废气量11883m³/a。. 由上表可知，铸造废气颗粒物、铅及其化合物有组织排放浓度，均符合GB 39726-2020《铸造工业大气污染物排放标准》表1大气污染物排放限值。 铸造废气达标判断以最大可信情形计，考虑浇注/造型（树脂砂）、浇注/造型（离心）、砂处理（落砂+砂再生+混砂）同时进行，有组织排放及达标情况见下表。 表45 废气有组织排放达标情况 工序; 污染物 名称; 排放速率 kg/h; 排放浓度 mg/m3; 浓度限值 mg/m3; 达标 情况. 浇注/造型（树脂砂）; 颗粒物; 0.007; 0.306; 30; 达标. 浇注/造型（离心）; 颗粒物; 0.003; 0.215; 30; 达标. 砂处理（落砂+砂再生+混砂）; 颗粒物; 0.128; 2.268; 30; 达标. 三个工序同时进行; 颗粒物; 0.137; 1.514; 30; 达标. 由上表可知，铸造废气颗粒物有组织排放浓度，均符合GB 39726-2020《铸造工业大气污染物排放标准》表1大气污染物排放限值。 本项目铸造废气排气筒（DA002）的200m范围内没有建筑物，排气筒高度满足GB 39726-2020《铸造工业大气污染物排放标准》中关于生产设施排气筒高度不低于15m，具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定的要求。 1.1.6 无组织废气综合分析 本项目铸造废气未被收集的部分无组织排放，由无组织排放时间按2400h/a计算，无组织颗粒物、二氧化硫、氮氧化物产生情况及防治措施详见下表。 表46 无组织废气污染物排放量 污染物名称; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 防制措施. 颗粒物; 3.659; 1.525; 车间封闭，增强通风. 二氧化硫; 0.0012; 0.0005. 氮氧化物; 0.0095; 0.00396. 铅及其化合物; 0.084; 0.035. 采用AERSCREEN模式预测本项目无组织废气各项污染物到达厂界的最大浓度，预测结果见下表。 表47 污染物无组织排放情况 预测点; 排放浓度（mg/m³）; 标准限值（mg/m³）; 达标情况. 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物; 铅及其化合物; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物; 铅及其化合物. 厂房外; 0.283; /; /; /; 5; /; /; /; 达标. 东厂界; 0.289; 0.00013; 0.000431; 0.00968; 1.0; 0.4; 0.12; 0.006; 达标. 南厂界; 0.241; 0.00011; 0.00036; 0.0109; 达标. 西厂界; 0.308; 0.00014; 0.00046; 0.00912; 达标. 北厂界; 0.289; 0.00013; 0.00043; 0.0116; 达标. 厂房外颗粒物无组织排放浓度满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726—2020）附录A（表A.1）中大气污染物排放限值标准（在厂房外设置监控点处1 h平均浓度值5mg/m3），东、西、南、北厂界颗粒物、二氧化硫、氮氧化物无组织排放浓度满足GB16297—1996《大气污染物综合排放标准》中表2（颗粒物周界外浓度最高点1mg/m3、二氧化硫周界外浓度最高点0.12mg/m3、二氧化硫周界外浓度最高点0.4mg/m3、铅及其化合物1小时大气污染物平均浓度0.006mg/m3）。 1.3 大气污染物排放量核算 （1）本项目有组织排放情况 表48 本项目有组织废气排放情况 序号; 排放口类型; 排放口编号; 污染物; 核算年排放量（t/a）; 核算排放速率 （kg/h）; 核算排放浓度（mg/m3）. 1; 一般排放口; DA001; 食堂; 油烟; 0.00194; 0.0032; 1.07. 2; 主要排放口; DA002; 熔炼（燃气炉）; 颗粒物; 0.008; 0.005; 0.635. 二氧化硫; 0.0048; 0.0032; 0.4039. 氮氧化物; 0.0381; 0.0254; 3.2063. 3; 铅及其化合物; 0.00335; 0.002; 0.94. 4; 浇注/造型（树脂砂）; 颗粒物; 0.008; 0.007; 0.306. 5; 浇注/造型（离心）; 颗粒物; 0.002; 0.003; 0.215. 6; 砂处理（落砂+砂再生+混砂）; 颗粒物; 0.128; 0.128; 2.268. 排放口总计 （t/a）; 油烟; 0.00194. 颗粒物; 0.146. 二氧化硫; 0.0048. 氮氧化物; 0.0381. 铅及其化合物; 0.00335. - （2）厂区无组织排放情况 - 表49 本项目无组织废气排放情况 序号; 污染源; 污染物; 核算年排放量（t/a）. 1; 铸造废气; 油烟; 0.00054. 2; 颗粒物; 3.659. 3; 二氧化硫; 0.0012. 4; 氮氧化物; 0.0095. 5; 铅及其化合物; 0.084. - （3）厂区年排放情况 - 表50 本项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 油烟; 0.00248. 2; 颗粒物; 3.805. 3; 二氧化硫; 0.006. 4; 氮氧化物; 0.0476. 5; 铅及其化合物; 0.0874. 1.4 非正常排放情况 本项目大气污染物非正常排放量核算结果如下。 - 表51 大气污染物年排放量核算表 序 号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常 排放速率 （kg/h）; 非正常 排放浓度 （mg/m3）; 单次持 续时间 （h）; 年发生 频次 （次）; 应对 措施. 1; DA001; 油烟净化器故障; 油烟; 0.009; 3; 1; 1; 立即停产 修复. 2; DA002; 布袋除尘器故障; 颗粒物; 17.18; 189.23; 1; 1. 二氧化硫; 0.0040; 0.5049; 1; 1. 氮氧化物; 0.0317; 6.6776; 1; 1. 铅及其化合物; 0.279; 117.5; 1; 1. 本环评要求企业务必对环保设施的运行状况进行定期检查，并按时维护。在环保设施出现故障时及时停车，以免对周围环境造成污染。 1.5措施可行性分析 本项目为金属制品业，根据《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115—2020），分析如下表： 表52 与《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115—2020）对照表 生产 单元; 污染控制项目; “技术规范”排放形式; 本项目排放形式; “技术规范”污染治理措施; 本项目污染治理措施; 相符性. 金属 熔炼; 颗粒物; 有组织; 有组织; 布袋除尘器; 集气措施+布袋除尘器; 符合. 浇注; 颗粒物; 有组织; 有组织; 集气措施+布袋除尘器; 集气措施+布袋除尘器; 符合. 造型; 颗粒物; 有组织; 有组织; 集气措施+布袋除尘器; 集气措施+布袋除尘器; 符合. 砂处 理（混砂、落砂、砂再）; 颗粒物; 有组织; 有组织; 砂处理工序密闭、旧砂再生工序密闭、落砂设置集气罩+布袋除尘器; 砂处理工序密闭、旧砂再生工序密闭、落砂设置集气罩+布袋除尘器; 符合. 在正常工况下，各废气污染物均可达标排放，综合分析，本项目大气污染治理措施可行。 1.6监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115—2020），企业应执行的监测计划如下表。 表53 废气污染源监测计划 监测点位; 排放形式; 监测因子; 监测频次. 食堂排放口（DA001）; 有组织; 油烟; 1次/年. 铸造废气排放口（DA002）; 有组织; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、铅及其化合物; 1次/年. 厂界; 无组织; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、铅及其化合物; 1次/年. 厂区（厂房外）; 无组织; 颗粒物; 1次/年. - 2 废水 2.1 废水污染源分析 （1）生活污水（含食堂） 由给排水章节表17可知，生活污水排放量为828t/a，污染物以COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油表征。 根据《生活污水水质》，生活污水平均浓度如下： 表54 生活污水平均浓度 单位：mg/L 浓度高低; 化学需氧量; 五日生化需氧量; 悬浮物; 氨氮; 动植物油. 高浓度; 1000; 400; 350; 85; 150. 中等浓度; 400; 200; 220; 40; 100. 低浓度; 250; 100; 200; 20; 50. 生活污水水质类比北方地区生活污水水质，本项目生活污水水质取低浓度为： 化学需氧量250mg/L、 五日生化需氧量 100mg/L、悬浮物200 mg/L、氨氮20mg/L、动植物油50mg/L。本项目食堂废水经油水分离器处理后同生活污水经化粪池处理达标后，经园区管网排入辽宁岭南污水处理厂，处理达标后，排入万泉河Ⅳ类水域。 （2）车间清洗废水 由给排水章节表17可知，车间清洗废水排放量为33.48t/a，污染物以COD、石油类表征。正常情况下，车间地面不直接接触液态原辅料，但有人活动的区域难免沾染污渍，车间用拖布清洁，拖布用水冲洗，车间地面沾染的污渍以1kg/a计，根据COD和有机物换算系数（（碳原子数×2+氢原子数×0.5-氧原子数）×16/分子量），油类分子式C5H12~C12H26，则COD最大产生浓度18mg/L（以最大可信量计，忽略有机物本身含氧）。车间清洗废水经拖布清洁池设无纺布过滤油污可达到50%，车间清理废水经无纺布隔油处理同现有生活污水一同排入厂区内化粪池处理达标后，经园区管网排入辽宁岭南污水处理厂，处理达标后，排入万泉河Ⅳ类水域。 （3）综合分析 车间清理废水经无纺布隔油处理、食堂废水经油水分离器处理与办公用房生活污水一同排入厂区内化粪池处理达标后，经园区管网排入辽宁岭南污水处理厂，处理达标后，排入万泉河Ⅳ类水域。 总排废水产生及排放情况见下表。 表55 废水污染物产生及排放情况 排污环节废水类别; 废水量t/a; 污染物; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 治理设施及治理效率; 排放量t/a; 排放浓度mg/L; 排放标准mg/L. 车间清洁废水; 33.48; COD; 18; 0.0006; 拖布清洁池设无纺布过滤油污50%、食堂动植物油经油水分离器处理效率85%、化粪池COD处理效率15%、BOD5处理效率9%、SS处理效率30%、氨氮的处理效率3%; 0.0006; 18; 300. 石油类; 29.869; 0.001; 0.0005; 14.93; 20. 生活污水; 828; COD; 250; 0.207; 0.176; 212.5; 300. BOD5; 100; 0.083; 0.075; 91.00; 250. SS; 200; 0.166; 0.116; 140.00; 300. 氨氮; 20; 0.017; 0.016; 19.4; 30. 食堂废水; 400; COD; 250; 0.100; 0.085; 212.5; 300. BOD5; 100; 0.040; 0.036; 91.00; 250. SS; 200; 0.080; 0.056; 140; 300. 氨氮; 20; 0.008; 0.008; 19.4; 30. 动植物油; 50; 0.020; 0.003; 7.5; 100. 总计; 1261.48; COD; 243.84; 0.308; 0.261; 207.27; 300. BOD5; 97.35; 0.123; 0.112; 88.58; 250. SS; 194.69; 0.246; 0.172; 136.28; 300. 氨氮; 19.47; 0.025; 0.024; 18.89; 30. 动植物油; 15.85; 0.020; 0.003; 2.38; 100. 石油类; 0.79; 0.001; 0.0005; 0.40; 20. 总排废水COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类排放浓度满足DB21/1627-2008《辽宁污水综合排放标准》中表2排入污水处理厂的水污染物最高允许排放浓度要求。动植物油满足GB8978-1996《污水综合排放标准》表4第二类污染物最高允许排放浓度的三级标准要求。 2.2 污水处理的依托性分析 本项目产生的污水为间接排放，依托于辽宁岭南污水处理厂。 辽宁岭南污水处理厂，污水处理工艺为一级处理+水解酸化+A/O+深度处理。目前平均日污水处理量已达到8000m3/d，处理规模10000m3/d，本项目总排废水为1261.48m3/a，4.2m3/d，水质满足辽宁岭南污水处理厂入水质要求，水量满足辽宁岭南污水处理厂剩余处理量负荷要求，对于辽宁岭南污水处理厂冲击较小。综合分析，本项目废水排入辽宁岭南污水处理厂是可行的，本项目废水对水环境影响较小，处理后的水排放至万泉河，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求。 2.3 废水排放口基本情况 本项目废水排放基本情况见下表。 表56 废水污染源排放口基本情况 名称; 污染物种类; 排放 方式; 污染治理 工艺; 是否为可行性技术; 排放口 类型; 排放 去向; 排放 规律. 废水总排口; pH、COD、BOD5、SS、动植物油、石油类; 间接 排放; 油水分离器、隔油无纺布、化粪池; 是; 一般排放口; 辽宁岭南污水处理厂; 连续. 编号; 名称; 地理坐标. DW001; 排污口; E123°37'47.3747"; N42°07'25.6053". COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类排放浓度满足DB21/1627-2008《辽宁污水综合排放标准》中表2排入污水处理厂的水污染物最高允许排放浓度要求。动植物油满足GB8978-1996《污水综合排放标准》表4第二类污染物最高允许排放浓度的二级标准要求。. 2.4 废水监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），建设单位应执行下表的监测计划。 表57 废水自行监测项目及频次 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 总排污水; 废水总排口; pH; 1次/年. COD. BOD5. SS. NH3-N. 总磷. 总氮. 石油类. 动植物油. 3 噪声 3.1 噪声源强 本项目噪声主要为机械设备噪声，如离心机、钻床等，噪声源强在 70~90dB（A）。项目噪声设备采用消声、吸声、隔声等措施后，其噪声源强可削减15-25dB（A）。 表58 本项目噪声源强调查清单（室内声源） 建筑 物 名称; 声源名称; 数量（台/ 套）; 声源声功率级/dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB (A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB (A); 建筑物外噪声. 声压级/dB (A); 建筑物外距离/m. X; Y; Z. 生产车间第三跨（本项目）; 钻床; 1; 85; 设备基 础减振、厂 房隔声; -19; 46; 1; 21; 65; 昼间; 15; 50; 28. 立式离心机; 1; 80; -3; 30; 1; 20; 60; 昼间; 45; 27. 双头离心机; 1; 85; 7; 37; 1; 22; 65; 昼间; 50; 29. 低速立式离心机; 6; 80; 16; 12; 1; 21; 60; 昼间; 45; 28. 小弹头离心机; 1; 80; 22; 9; 1; 20; 60; 昼间; 45; 27. 重型离心机; 1; 85; 25; 3; 1; 19; 65; 昼间; 50; 26. 生产车间第1跨（沈阳筑之杰建筑科技有限公司）; 切割机; 1; 85; 11; -49; 1; 13; 65; 昼间; 50; 20. 切割机; 1; 85; 10; -41; 1; 14; 65; 昼间; 50; 21. 焊接机; 1; 80; 27; -23; 1; 12; 60; 昼间; 45; 19. 焊接机; 1; 80; -53; -6; 1; 13; 60; 昼间; 45; 20. 表59 本项目噪声源强调查清单（室外声源） 序 号; 声源名称; 空间相对位置（m）; 声源源强; 声源控制 措施; 运行 时段; 建筑物外距离/m. X; Y; Z; 声功率级（dB（A））. 1; 引风机; 43; 28; 1; 85; 减振垫; 8h; 7. 注：空间相对位置，以本项目坐标原点经纬度为E123°37'53.0138"，N42°07'25.7343"。声源声功率级由设备厂家及建设单位提供。 根据HJ2.4-2021《环境影响评价技术导则 声环境》附录A.2的户外声传播衰减公式及噪声贡献值计算公式，核算厂界噪声贡献值。 （1）室外声源在预测点产生的声级计算模型 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点 r 处的 A 声级按下式计算： Lp（r）=Lw+Dc-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） 式中：Lp（r）----预测点处声压级，dB； Lw----由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； Dc----指向性校正，它描述点声源的等级连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv----几何发散引起的衰减，dB； Aatm----大气吸收引起的衰减，dB； Agr----地面效应引起的衰减，dB； Abar----障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc----其他多方向效应引起的衰减，dB；其他衰减包括通过工业场所的衰减；通过建筑群的衰减等。在声环境影响评价中，一般情况下，不考虑自然条件（如风、温度梯度、雾）变化引起的附加修正。 （2）如果声源位于半自由声场，则几何发散引起的衰减，按下式计算： LA（r）=LAw-20lgr-8 式中：LA(r) --距声源r处的A声级，dB(A)； LAw--点声源A计权声功率级，dB； r--预测点距声源的距离。 （3）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为 Lp1 和 Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： Lp2=Lp1 -（TL+6） 式中：Lp1--靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lp2--靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL--隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 （4）噪声贡献值计算公式 本项目各设备对厂界的合成贡献值采用以下公式。 式中：Leqg----建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T----用于计算等效声级的时间，s； N----室外声源个数； ti----在T时间内 i 声源工作时间，s； M----等效室外声源个数； tj----在T时间内j声源工作时间，s。 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，故只预测厂界的贡献值即可，预测结果见下表。 表60 厂界噪声贡献值预测结果 预测时段; 预测点位; 预测点空间相对位置; 贡献值 （dB（A））; 标准值 （dB（A））; 达标 与否. X; Y. 昼间; 东厂界; 106; -84; 41; 65; 达标. 南厂界; -53; -40; 52. 西厂界; -114; 73; 53. 北厂界; 15; 41; 52. 由上表可知，本项目各噪声设备在采取相应的措施后，各厂界昼间噪声预测值均符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准要求（昼间65dB（A））。 3.2 污染治理设施情况 为有效降低设备噪声以及不合理作业操作产生的瞬时强噪声对项目所在区域声环境造成的不利影响，确保厂界噪声达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中相关标准，本项目拟采取以下减振降噪措施： （1）合理布局，噪声设备远离厂界，最大限度降低本项目噪声对周边影响； （2）采取声学控制措施，如对声源采用隔振和减振等措施； （3）注意维护各种机械设备的正常运转，加强主要产噪设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； （4）运输车辆采取限速、禁止鸣笛等措施。 由上表分析可知，采取以上措施后，四个厂界的噪声贡献值均符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中相关标准要求。 综上所述，本项目运营后，产生的噪声对周围环境影响较小。 3.3 噪声自行监测 根据HJ819-2017《排污单位自行监测技术指南 总则》中规定制定监测计划。 表61 噪声自行监测项目及频次 监测项目; 监测因子; 监测频次. 厂界噪声; Leq（A）; 1次/季度. - 4 固体废物 本项目固废包括一般工业固废、生活垃圾和危险废物。其中，一般固废包括铸造生产中产生的布袋除尘器除尘灰、废布袋、废边角料；危险废物主要包括废润滑油、废润滑油桶、废含油棉纱、手套、废隔油无纺布。 4.1 项目固体废物产生情况 （1）生活垃圾 本项目人员为30人，按照每人每天产生0.5kg生活垃圾计算，每年产生4.5t生活垃圾，收集后由当地环卫部门统一收运处理。 （2）一般工业固体废物 ①废渣 本项目在金属熔炼过程中会产生废渣，产生量为0.52t/a，全部回用于生产。 ②废气处理系统除尘灰 本项目废气处理系统除尘灰量约0.747t/a，全部回用于生产。 ③废布袋 本项目布袋除尘器中布袋需要定期更换，根据企业提供的材料，除尘器产生的废布袋约为0.3t/a，做一般固体废物交有相应资质和技术能力的一般工业固废处理单位处置。 （3）危险废物 ①废润滑油 本项目投产后，机械设备在润滑保养过程会产生一定量的废润滑油。类比相关资料，项目机械废润滑油产生量约0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2025 年版），本项目机械废油（废润滑油）属于HW08废矿物油与含 矿物油废物（危废编码：900-249-08），需委托有资质的单位进行处置。 ②废润滑油桶 本项目生产过程设备产生的废机油，采用50L的铁桶收集。根据《国家危险废物名录》（2025年版），本项目废润滑油桶属于HW49其他废物（危废代码：900-041-49），需委托有资质的单位进行处置。 ③废含油棉纱、手套 本项目设备清洁工作主要靠擦拭和清扫，故会产生一定量的废含油棉纱、手套，产生量约为0.02t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），本项目废润滑油属于HW49其他废物（危废代码：900-041-49）。需委托有资质的单位进行处置。 ④废隔油无纺布 本项目车间清洗中会产生废隔油无纺布，产生量为0.002t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），本项目废隔油无纺布属于HW49其他废物（危废代码：900-041-49）。需委托有资质的单位进行处置。 ⑤废固化剂桶 本项目生产过程设备产生的废固化剂桶0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），本项目废固化剂桶属于HW49其他废物（危废代码：900-041-49），需委托有资质的单位进行处置。 ⑥废醇基燃料剂桶 本项目生产过程中会产生废醇基燃料剂桶0.05t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），本项目废醇基燃料剂桶属于HW49其他废物（危废代码：900-041-49），需委托有资质的单位进行处置。 ⑦废呋喃树脂桶 本项目生产过程设备产生的废呋喃树脂桶0.05t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），本项目废醇基燃料剂桶属于HW49其他废物（危废代码：900-041-49），需委托有资质的单位进行处置。 ⑧废树脂砂 本项目生产过程设备产生的废树脂0.8t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），本项目废树脂属于HW49其他废物（危废代码：900-041-49），需委托有资质的单位进行处置。 本项目固体废物汇总见下表: 表62 本项目固体废物情况一览表 废物名称; 废物属性; 产生环节; 物理性状; 贮存 方式; 利用处置方式和去向; 废物类别; 废物代码; 危险特性; 产生量（t/a）. 生活垃圾; 生活垃圾; 办公、生活; 固态; 生活垃圾桶; 环卫部门清运; SW64; 900-099-S64; ——; 4.5. 废渣; 一般工业固体废物; 熔炼工序; 固态; 一般工业固废暂存间; 回用于生产; SW01; 313-001-S01; ——; 0.52. 除尘灰; 布袋除尘器; 固态; 回用于生产; SW59; 900-099-S59; ——; 0.747. 废布袋; 布袋除尘器; 固态; 交有相应资质和技术能力的一般工业固废处理单位处置出售; SW59; 900-099-S59; ——; 0.3. 废润 滑油; 危险废物; 设备维护; 液态; 危废暂存点; 委托有资质的单位处理; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; T，I; 0.1. 废润 滑油桶; 固态; HW49其他废物; 900-041-49; T/In; 0.1. 废隔油无纺布; 车间地面清洁废水处理; 固态; HW49其他废物; 900-041-49; T/In; 0.002. 废含油棉 纱、手套; 生产过程; 固态; HW49其他废物; 900-041-49; T/In; 0.02. 废固化剂桶; 固态; HW49其他废物; 900-041-49; T/In; 0.1. 废醇基燃料剂桶; 固态; HW49其他废物; 900-041-49; T/In; 0.05. 废呋喃树脂桶; 固态; HW49其他废物; 900-041-49; T/In; 0.05. 废树脂砂; 固态; HW49其他废物; 900-041-49; T/In; 0.8. 4.2 一般工业固体废物暂存间的设置情况及环境管理要求 4.2.1设置情况 根据参考标准GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》中的要求：“采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。” 故本项目设计新建一间一般工业固体废物暂存间，位于厂房东侧，建筑面积为10m2，并防雨淋、防扬尘，并且地面防渗处理。用于暂存废布袋。 4.2.2环境管理要求 HJ1200-2021《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》及其他相关文件的要求，对本项目固体废物收集及贮存过程做如下环境管理要求： （1）应妥善收集、储存，储存应符合GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》； （2）暂存过程应采用措施有效防止有毒有害物质渗漏、流失和扬散，以及防雨淋、防扬尘等； （3）不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存； （4）危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固废暂存间； （5）排污单位应建立环境管理台账制度，一般工业固体废物环境管理台账记录应符合生态环境部规定的一般工业固体废物环境管理台账相关标准及管理文件要求。应记录固体废物产生量、去向及贮存量等信息； （6）一般工业固废暂存间的标志牌应符合GB15562.2-1995《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》及2023年修改单的相关标准规范要求。 4.3 危废暂存点的设置情况及环境管理要求 4.3.1设置情况 根据GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》----4.1产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的单位应建造危险废物贮存设施或设置贮存场所，并根据需要选择贮存设施类型。 故本项目设计新建一间危废暂存点，位于厂房东侧，建筑面积为10m2，为一层密闭房间。用于暂存危险废物。属于GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》中规定的贮存点。 4.3.2环境管理要求 危废暂存点建设要求及危险废物贮存要求具体如下： （1）危废暂存点：地面防渗、防腐处理，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，危废暂存点应设置墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 （2）禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。 （3）应当使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。 （4）装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 （5）危废暂存点须设置标志标识、台账、管理制度等，并张贴或悬挂于危废暂存点墙上。 （6）危险废物贮存设施都必须按HJ1276-2022《危险废物识别标志设置技术规范》的规定设置警示标志。 （7）危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年。 （8）必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 5 地下水、土壤环境影响 本项目属于金属铸件（矿山配件）项目，根据HJ610-2016《环境影响评价技术导则 地下水环境》附录A可知，属于Ⅳ类建设项目，不开展地下水环境影响评价。 根据HJ964-2018《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》附录A可知，不开展土壤环境影响评价。 5.1 地下水、土壤环境污染源 根据本项目特点，运营过程中可能会发生污染地下水、土壤的环境污染源主要为危废暂存点、一般工业固废暂存间、生产车间、化粪池。 5.2 地下水、土壤环境污染物类型 可能影响地下水、土壤的污染物主要包括COD、BOD5、SS、氨氮、石油类，均属于非持久性有机污染物，废润滑油中含有重金属等污染物。 5.3 地下水、土壤环境污染途径 - 废润滑油储存不当发生泄漏，随消防废水在储存区地面漫流，渗入地下，对地下水和土壤环境质量产生影响。但本项目危险废物全部储存在危险废物暂存点，原料均储存在原料储存车间内，地面进行硬化处理，项目不具备地下水和土壤污染途径。 5.4 分区防控措施 - 针对可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则。根据HJ610-2016《环境影响评价技术导则 地下水环境》中地下水污染防渗区分区判定情况表，判定本项目危废暂存间、一般工业固废暂存间、生产厂房及化粪池应达到相应的防渗等级要求。具体划分及防渗等级见下表： 表63 污染区划分及防渗等级一览表 厂区划分; 污染控制 难易程度; 污染物 类型; 防渗分区; 防渗技术要求. 危废暂存点; 易; 重金属、持久性有机污染物; 重点防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB 18598执行. 化粪池; 难; 其他类型; 一般防渗区; 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7 cm/s；或参照 GB16889执行. 一般工业固废暂存间、生产厂房、办公用房; 易; 其他类型; 简单防渗区; 一般地面硬化. 针对可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，根据HJ610-2016相关要求，危险废物贮存点为重点防渗区域。 本项目 重点防渗区 一般防渗区 一般固废暂存间 危废暂存点 化粪池 图5 地下水防渗分区 分区防控措施落实后，正常状态下项目不具备地下水和土壤污染途径，对区域内地下水和土壤影响较小。 6、生态环境影响 根据HJ19-2022《环境影响评价技术导则 生态影响》中6.1.8的内容：“符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。” 本项目位于铁南工业区高新技术产业园，属于已批准规划环评的产业园区，并且本项目属于符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，故本项目只进行生态影响简单分析。 本项目用地性质为工业用地，且周围均为园区其他企业及交通道路。本项目租用辽宁连云建筑机械制造有限公司的部分厂区和厂房中的部分区域，仅进行设备安装，没有改变原土地性质，没有对直接占用区域造成生态影响。本项目废气及废水污染物排放量较小，不会对周围生态环境造成间接影响。 7 环境风险影响分析 7.1 环境风险物质及风险源分布情况 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJT169-2018）、GB 18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》及《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018），本项目风险物质及风险源分布如下： 表64 建设项目风险物质 序号; 危险物质名称; 储存位置; CAS号; 临界量（t）; 最大存在总量（t）; 危险物质Q值. 1; 废润滑油; 危废间; /; 200; 0.1; 0.0005. 2; 天然气（甲烷）; 管道; 74-82-8; 10; 0.0103; 0.00103. 总计; 0.00153. 天然气管道长度约100m，管径约0.105m，燃气管道内压力0.08MPa（表压），则厂区内天然气（甲烷）最大存在量约0.0103t。. 本项目涉及有毒有害和易燃易爆物质未超过临界量。Q=0.00153<1，项目环境风险潜势为I，则环境风险等级为“简单分析”。 7.2 环境风险分析 7.2.1 事故状态下对环境空气的影响 本项目风险物质发生泄漏时，泄漏物一部分经质量蒸发途径挥发进入环境空气中；此时，若发生火灾，产生大量燃烧废气，热量将产生更多的泄漏物挥发，污染物随着进入环境空气中；天然气泄漏甲烷等排放污染环境空气；火灾、爆炸产生颗粒物、CO、SO2、NOx污染环境空气，影响周围空气质量。 7.2.2 事故状态下对地表水的影响 本项目风险物质发生少量泄漏时，泄漏物无法漫流出危废暂存点和原料库，待后续妥善处理。一旦发生污染物泄漏、燃烧事故，立即启动相应水泵，并关闭厂区排水口，及时将废水收集，待后续妥善处理。此时，泄漏物和消防废水很难泄漏出厂区。 7.2.3 事故状态下对地下水的影响 建设场区一带地层上部粘土层较薄，其下以粉质粘土、粉土为主，渗水性较强，浅层地下水易受到地表污水的影响。项目区若不采取相应的防范措施，项目区内原料库房、设备发生泄漏事故后，泄漏物料及消防废水等可通过下渗及地下径流对项目区及其下游地区浅层地下水造成污染。地下水一旦遭到污染，将使地下水产生严重异味，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的有毒化学物质，这不仅会造成植物、微生物的死亡，而且还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水。 因此，建设工程必须严格落实对场区地面的防渗处理，避免废水下渗污染项目区地下水。 7.3 风险防范措施 7.3.1 强化风险意识、加强安全管理 安全生产是企业立厂之本，对企业来说，一定要强化风险意识、加强安全管理，事故风险较小，但在存储过程中可能存在泄漏事故，故企业也应加强安全管理，具体要求如下： （1）必须将“安全第一，预防为主”作为公司经营的基本原则； （2）制定安全生产责任制度和管理制度，明确规定员工上岗前的培训要求，安全准备措施和工作中的安全要求，同时对生产操作作出相应的规定； （3）制定安全检查制度，定期或不定期地进行安全检查，并如实记录安全检查的结果，同时制定隐患整改和反馈制度，对检查出的安全隐患及时完成整改； （4）建立完备的应急组织体系。建立风险应急领导小组，小组分为厂内和厂外两部分。厂内部分落实厂区应急防范措施，厂外部分负责上报当地政府、安全、消防、环保、监测站等相关部门； （5）按《劳动法》有关规定，为职工提供劳动安全条件和劳动防护用品。目前企业已在洽谈购买防护用品。 为使环境风险减少到最低程度，必须加强劳动、安全、卫生和环境的管理。从人、物、环境和管理四个方面寻找影响事故的原因。制定完备、有效的安全防护措施，尽可能降低本项目环境风险事故发生的概率，减少事故的损失和危害。 7.3.2 选址、总图布置和建筑安全防范措施 本项目选址除考虑交通便利等因素外，还应符合城镇规划、环境保护和防火安全的要求。厂区内设备与周围建筑物、构筑物、交通线等的距离符合安全部门的规定。 原料储存过程中应贴上明确的防火标识，严禁烟火，必须配备必要的消防设施。应按照有关消防规范分类储存。按照防治污染地下水及土壤的相关要求，应对相应的区域进行防渗处理。对项目产生的危废，应采用桶、瓶等专用储存容器的密封性应良好，放置时须防破损。在不影响生产的情况下，尽可能减少有机易燃物质的贮存量。加强职工管理，建立原料的日常保管、使用制度，进行必要的安全消防教育，并做好个人防护。 原料使用过程中企业应加强设备管理，确保设备完好。应制定严格的操作、管理制度，工作人员应培训上岗，并经常检查，防止“跑、冒、滴、漏”的发生。对可能产生静电的物体采取接地等静电防范措施。加强职工培训，提高应急处理能力。 7.3.3 贮存过程中泄漏事故的风险防范措施 危废暂存点内需满足防渗要求，并设置防渗围堰。一般工业固废暂存间地面防渗处理，需满足防渗要求。其他区域地面硬化处理。并且禁止明火。 本公司应加强管理，每天安排人员对危废间进行巡查。 一经发现存在泄漏时，立即采取堵漏等补救措施，并采用吸油毡等对漏油地面进行吸附，及时冲洗该部分地面。冲洗后的废水收集到废机油收集桶，沾有废油液的木屑、吸油毡等作为危险废物，交有资质的单位进行处置。 7.3.4 贮存过程中火灾事故的风险防范措施 （1）危废暂存点及库房禁止有明火。 （2）管理人员必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识，同时，必须配备有关的个人防护用品。 （3）要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》等。 7.4 应急措施 7.4.1 全厂火灾风险应急措施 7.4.1.1 火灾的处理控制原则 小火：用干粉、CO2、水幕或泡沫灭火。 大火：用水幕、雾状水或泡沫灭火。在确保安全的前提下，将易燃物品移离火场。 7.4.1.2 为防止火灾危及相邻设施，可采取以下保护措施 （1）对周围设施及时采取冷却保护措施； （2）迅速疏散受火势威胁的物资； （3）灭火人员应尽量利用现场现成的掩蔽体或尽量采用卧姿等低姿射水，尽可能地采取自我保护措施； （4）灭火人员发现有发生再次爆炸的危险时，应立即向现场指挥报告，现场指挥应迅速作出准确判断，确有发生再次爆炸征兆或危险时，应立即下达撤退命令。灭火人员看到或听到撤退信号后，应迅速撤至安全地带，来不及撤退时，应就地卧倒。 7.4.2 事故现场抢险抢救措施 工程抢险、抢救是预防事故扩大的一个重要环节。在发现事故隐患时一定要控制好事态的发展；如无法抢救时，应立即报警，联系工程抢救。 抢救时一定要做好防护措施；当班人员和公司相关负责人为抢险方案提供准确的工艺数据、泄漏的物质压力、混充、具体位置等。保证抢险人员安全和正确抢险，在抢险中公司一定要抽出有生产经验、懂流程、安全意识强、有责任心的人进行监护，配合抢险。同时对外及时联系，依托和借助社会力量进行公司事故抢险抢救，在保证安全抢险的前提下，努力降低公司的风险事故影响。 7.4.3 人员紧急疏散措施 首先对事故进行正确判断和危险判断。根据泄漏情况的大小，能否造成大的事态变化和发展，对潜在危险进行正确的判断，为确定人员疏散半径距离提供依据。 （1）如果发生事故（泄漏量）较小时，车间要根据泄漏位置，风向风速，准确判断下风向危险距离，并及时用扩音器通知相关的单位和人员疏散或禁止进入危险区，派警卫人员封闭危险区，并出示警示牌，防止各种车辆和人员进入危险区域，防止发生人员中毒事故。 （2）如果项目危险目标发生严重泄漏或火灾爆炸，应及时报警。车间（班组）应准确判断事故的位置，听从抢险小组总指挥的统一指挥，根据对危险目标潜在危险的评估，按处置方案有条不紊地处理和控制事故。 7.5 结论 根据《建设项目环境风险评价技术导则》，本项目不存在重大危险源，发生风险的几率很小，通过加强管理，采取有效措施，加强对全体员工防范事故风险能力的培训，可进一步降低风险发生的几率和造成的影响。 综上所述：本项目风险处于可接受水平，风险管理措施有效、可靠，从风险角度而言是可行的。 8 电磁辐射 本项目不涉及。 9 环保投资估算 本项目环保设施投资约18万元，占总投资2000万元的0.9%。环保设施投资情况详见下表。 表65 本项目环保投资估算 序号; 项目; 措施; 规格及 数量; 投资估算 （万元）. 1; 废气治理; 布袋除尘器; 1套; 15. 15m高排气筒; 1根; 0.1. 油烟净化装置+排气筒; 1套; 1.5. 2; 废水治理; 油水分离器; 1台; 0.05. 拖地池（内设隔油无纺布）; 1座; 0.05. 3; 噪声治理; 噪声设备基础减振; 3套; 0.3. 4; 固体废物; 一般工业固体废物暂存间; 1座; 0.5. 危废暂存点; 1座; 0.5. 合计; 18. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 食堂油烟排放口（DA001） |  | 食堂油烟 | 食堂油烟经处理效率为小型的油烟净化设施处理经油烟排放口（高于食堂房顶，DA001） | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
|  | DA002铸造废气排放口 | 熔炼（燃气炉） | 颗粒物、NOX、SO2、铅及其化合物 | 集气装置+布袋除尘器+15m高排气筒（DA002） | GB 39726-2020《铸造工业大气污染物排放标准》表1 |
|  |  | 浇注/造型（树脂砂） | 颗粒物 |  |  |
|  |  | 浇注/造型（离心） | 颗粒物 |  |  |
|  |  | 砂处理（落砂+砂再生+混砂） | 颗粒物 |  |  |
|  | 厂界无组织排放废气 |  | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、铅及其化合物 | / | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2、GB39726-2020《铸造工业大气污染物排放标准》附录A（表A.1） |
| 地表水环境 | 厂区废水总排口DW001 |  | COD BOD5 SS NH3-N 动植物油 石油类 | 车间清洗废水经无纺布隔油处理、食堂废水经油水分离器处理后同生活污水汇入化粪池后通过污水管网排入辽宁岭南污水处理厂处理后，最终进入万泉河IV类水域。 | 《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 |
| 声环境 | 设备噪声 |  | Leq | 厂房封闭，选用低噪声设备，基础减振。 | 厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | （1）生活垃圾 生活垃圾分类收集后，委托环卫部门清运； （2）一般固废 废渣回用于生产；废气处理系统除尘灰回用于生产；废布袋统一收集后定期交有相应资质和技术能力的一般工业固废处理单位处置； （3）危险废物 废润滑油、废润滑油桶、废含油棉纱手套、废隔油无纺布、废固化剂桶、废醇基燃料剂桶、废呋喃树脂桶、废树脂砂分类收集暂存于危废暂存点，委托有危险废物处理资质的单位外运处置。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危险废物贮存点重点防渗。 |  |  |  |  |
| 生态保护 措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1.选址、总图布置和建筑安全防范措施：厂区内设备与周围建筑物、构筑物、交通线等的距离符合安全部门的规定。 2.风险物质贮运和安全防范措施：将风险原料储存在库房、危废间内，地面防渗处置。 3.电气、电讯安全防范措施：厂区设双回路供电系统，确保用电安全。具体设计及施工时各电气设备均根据其特点分别采取防雷接地、保护接地、防静电接地等安全措施，电气线路采用过负荷及短路保护，设置应急照明及诱导照明疏散指示灯，设通讯联络系统，以保证信息得到及时输送、沟通。 4.消防及火灾报警系统：厂区严禁烟火，凡禁火区均应设明显标志牌；建立严格的安全生产制度，杜绝违规操作；大力提高操作人员的素质和技术水平，制订科学、严谨的操作规程，落实岗位责任，减少操作失误；耐火：容器、装置、配管支架采用混凝土、水泥或类似耐火材料制作；装置防火：使用阻火器或阻火材料。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）排污许可申领要求 依照中华人民共和国主席令第九号《中华人民共和国环境保护法》第四十五条，国家依照法律规定实行排污许可管理制度。实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当按照排污许可证的要求排放污染物；未取得排污许可证的，不得排放污染物。 根据中华人民共和国国务院令第736号《排污许可管理条例》第二章第六条，排污单位应当向其生产经营场所所在地设区的市级以上地方人民政府生态环境主管部门（以下称审批部门）申请取得排污许可证。 经查询部令第11号《固定污染源排污许可分类管理名录》可知，本项目为年产10万套矿山配件制造项目，属于有色金属铸造3392（生产铅基及铅青铜铸件的）应进行排污许可重点管理。 |  |  |  |  |
|  | （2）排污口规范化管理 排污口规范化管理按照《国家环境保护总局关于修改开展排放口规范化整治工作的通知的决定》（2006年6月5日，国家环境保护总局令第33 号），项目排气筒必须进行规范化设置，应在排气筒所在场所挂牌标识，做到排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。规范化整治具体如下：（1）符合《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）规定排放口标志牌，排放口标志牌由国家环境保护总局统一定点监制，有专用的防伪标志。（2）标志牌设置在采样、监测点附近且醒目处，并能长久保留。可根据情况分别选择设置立式或平面固定式标志牌，在地面设置标志牌上缘距离地面 2 米。（3）标志牌辅助标志上需要填写的栏目，应由环境保护部门统一组织填写，要求字迹工整，字的颜色与标志牌颜色总体协调。（4）企业应按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护永久性采样口和采样测试平台。废气排放口、噪声排放源、废水排放源及固体废物贮存标志见下表。 表66 环境保护图形标志一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; 一般固体废物; 表示固体废物贮存、处置场. 3; 噪声源; 表示噪声向外环境排放. 4; 废水排放口; 表示废水向水体排放. 5; 危险废物; 表示危险废物贮存场所. 危废间标识 排气筒规范化标识 |

- 六、结论

综上所述，本项目符合国家环保政策的要求，用地符合相关规划，本项目在运行过程中污染物排放量较少。如能落实本环评提出的各项污染防治措施，可有效控制污染物对周围环境的污染。从环保角度分析，项目可行。建议建设项目： 1、及时掌握和了解国内外同行业先进的清洁生产工艺，节能减排。 2、提高职工环保、安全意识，确保污染处理设施和设备正常运行，应安排专人管理并定期进行检修。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量t/a（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量t/a ② | 在建工程 排放量t/a（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量t/a（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量t/a （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量t/a（固体废物产生量）⑥ | 变化量t/a ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 油烟 | / | / | / | 0.00248 | / | 0.00248 | +0.00248 |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 3.805 | / | 3.805 | +3.805 |
|  | SO2 | / | / | / | 0.006 | / | 0.006 | +0.006 |
|  | NOx | / | / | / | 0.0476 | / | 0.0476 | +0.0476 |
|  | 铅及其化合物 | / | / | / | 0.0874 | / | 0.0874 | +0.0874 |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 1261.48 | / | 1261.48 | +1261.48 |
|  | COD | / | / | / | 0.261 | / | 0.261 | +0.261 |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.112 | / | 0.112 | +0.112 |
|  | SS | / | / | / | 0.172 | / | 0.172 | +0.172 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.024 | / | 0.024 | +0.024 |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.003 | / | 0.003 | +0.003 |
|  | 石油类 | / | / | / | 0.0005 | / | 0.0005 | +0.0005 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 4.5 | / | 4.5 | +4.5 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 0.52 | / | 0.52 | +0.52 |
|  | 废渣 | / | / | / | 0.747 | / | 0.747 | +0.747 |
|  | 除尘灰 | / | / | / | 0.3 | / | 0.3 | +0.3 |
| 危险废物 | 废布袋 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  | 废润 滑油 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  | 废润 滑油桶 | / | / | / | 0.02 | / | 0.02 | +0.02 |
|  | 废含油棉 纱、手套 | / | / | / | 0.002 | / | 0.002 | +0.002 |
|  | 废隔油无纺布 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  | 废固化剂桶 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
|  | 废醇基燃料剂桶 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
|  | 废呋喃树脂桶 | / | / | / | 0.8 | / | 0.8 | +0.8 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①