关于《辽宁昌荣专用汽车制造有限公司年生产1000辆专用汽车制造项目环境影响报告表》的批复

辽宁昌荣专用汽车制造有限公司：

你单位报送的《辽宁昌荣专用汽车制造有限公司年生产 1000 辆专用汽车制造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、辽宁昌荣专用汽车制造有限公司位于辽宁昌图经济开发区，本次利用原有厂房进行改造，新建两条专用车车身生产线（不含整车），其中：一条为500套危险品罐体类专用车车身生产线，另一条为 500 套新能源运输类配套专用车车身生产线，并新建一座 1 吨天然气供暖用锅炉，总投资3500万元，其中环保投资22.5万元。项目在严格落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施前提下，我局同意你单位按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、工艺、地点进行建设。

二、在项目设计、建设和运营管理过程中，重点做好以下工作：

- 落实设计过程中的管理要求

项目的初步设计，应按照环境保护设计规范的要求，编制环境保护篇章，落实防治污染、防止生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

（二）落实施工期生态环境保护措施

施工过程严格控制噪声排放，在设备安装时加强环境管理，严禁夜间施工，场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），昼间70dB(A)、夜间55dB(A)。

（三）落实运营期生态环境保护措施

1.落实水环境保护措施。项目采用雨污分流排水系统，雨水经过厂区雨水管网进入开发区雨水管网。项目无生产废水排放，锅炉定期排水和生活污水经化粪池沉淀处理后经市政污水管网排入辽宁昌图经济开发区污水处理厂。pH值、动植物油执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4标准要求，其他污染物执行《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2标准要求。

2.落实大气环境保护措施。项目在封闭车间进行生产，下料、机械加工、打磨工序沉降到地面金属颗粒物利用工业吸尘器与人工清扫的方式对其进行收集；

焊接工序产生的颗粒物由焊接烟尘净化器收集；抛丸工序产生的颗粒物经旋风除尘+脉冲布袋除尘器处理后经1根15米高的排气筒排放；

喷漆工序产生的颗粒物和有机废气经漆雾过滤毡+二级活性炭处理后经1根15m高排气筒排放；

天然气燃烧机采用低氮燃烧技术废气经1根15m高排气筒排放；

天然气锅炉废气采取低氮燃烧技术废气经1根18m高排气筒排放；

危险废物贮存库废气采用二级活性炭处理后经1根15m高排气筒排放。

项目颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求；挥发性有机物执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB21/3160-2019）标准要求；燃烧机废气执行工业炉窑大气污染物排放标准（GB9078-1996）标准要求，同时满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气【2019】56号）要求；天然气锅炉烟气排放执行《锅炉大气污染物排放标》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值标准要求。危险废物贮存库有组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源表2大气污染物排放限值。

3.落实固体废物污染防治措施。下料和机械加工过程中产生的金属屑和金属边角料、废包装材料，收集后的粉尘，抛丸过程中产生的废钢丸等一般固体废物暂存于一般固废暂存间（100m2），定期交由有能力处置单位处置；废布袋定期由厂家上门更换，不在厂区内贮存；废机油、废油桶、废过滤毡、废活性炭等危险废物应密封保存于危险废物暂存库（120m2），定期交由有资质单位处置。

4.落实噪声环境保护措施。应首选低噪声设备、安装基础减振、合理平面布置。厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

- 5.强化环境风险防范和应急措施。按照相关规定修订和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，做好应急物资储备，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。你单位要与第三方治理企业签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责，要对第三方治理企业的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

6.该项目应严格按照《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，做好排污许可证的申请、变更等相关工作。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按要求完成竣工环境保护验收，经验收合格，项目方可正式投入运行。

四、如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批环境影响评价文件。环境影响报告表批准之日起超过五年，方决定项目开工建设的，应报我局重新审核。

五、国家或地方出台新的法律、法规、排放标准及管理要求，企业应从其规定。

六、由铁岭市生态环境局昌图县分局负责该项目的环境保护日常监督检查工作。