关于《铁岭五星密封研究所有限公司5G数字化项目环境影响报告表》的批复

铁岭五星密封研究所有限公司：

你单位报送的《铁岭五星密封研究所有限公司5G数字化项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、铁岭五星密封研究所有限公司购买位于铁岭市银州工业园区内银海干燥设备厂土地及厂房建设5G数字化车间一座，年生产夹布油封2万件，变桨偏航密封20万米。总投资2020万元，其中环保投资50万元。项目在严格落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施前提下，我局同意你单位按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、工艺、地点进行建设。

二、在项目设计、建设和运营管理过程中，重点做好以下工作：

- 落实设计过程中的管理要求

项目的初步设计，应按照环境保护设计规范的要求，编制环境保护篇章，落实防治污染、防止生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

（二）落实施工期生态环境保护措施

施工过程严格控制噪声排放，在设备安装时加强环境管理，严禁夜间施工，场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），昼间70dB(A)、夜间55dB(A)。

（三）落实运营期生态环境保护措施

- 1.落实水环境保护措施。本项目不产生生产废水，生活污水经过化粪池处理后经过园区管网进入铁岭市污水处理厂处理。出水口pH满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表2三级标准，其他污染物满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中表2浓度限值。

- 2.落实大气环境保护措施。本项目共设两个生产车间，生产车间需全部密闭。

- 1#-1车间密炼废气：设置独立密炼车间，于密炼机、返炼、预成型出料口处设置集气罩。

- 1#-2车间硫化线废气：微波硫化生产线产污设备上设置双层调节型风百叶。

- 2#车间硫化、注塑废气：硫化、注塑设备上方设置上吸式集气罩。

- 上述工序产生废气经各自的集气罩收集后，共同经过一套活性炭吸附+催化燃烧装置处理后，通过DA001排气筒排放，排气筒高度需高于23m。

- 企业排气筒排放的橡胶生产废气执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建企业大气污染物排放限值和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2二级标准。企业厂界无组织废气执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6现有和新建企业厂界无组织排放限值以及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2二级标准，企业厂区内挥发性有机物（VOCs）无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1规定。

- 3.落实固体废物污染防治措施。边角料、一般包装材料、废蜂窝沸石，暂存于一般固废暂存间（15m2）内，其贮存、运输、处置需满足相关法律法规要求。

- 废活性炭、废机油、废油桶、布型、半成品胶条废包装等危险废物经分类收集后暂存危废点（5m2）内，定期交由有资质单位处置。

- 冷却水循环系统产生的废滤芯定期由厂家回收，不在厂区内贮存。

- 4.落实噪声环境保护措施。应首选低噪声设备、安装基础减振、合理平面布置。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。

- 5.强化环境风险防范和应急措施。按照相关规定修订和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，做好应急物资储备，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。你单位要与第三方治理企业签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责，要对第三方治理企业的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

6.该项目应严格按照《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，做好排污许可证的申请、变更等相关工作。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按要求完成竣工环境保护验收，经验收合格，项目方可正式投入运行。

四、如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批环境影响评价文件。环境影响报告表批准之日起超过五年，方决定项目开工建设的，应报我局重新审核。

五、国家或地方出台新的法律、法规、排放标准及管理要求，企业应从其规定。

六、由铁岭市生态环境局银州区分局负责该项目的环境保护日常监督检查工作。