关于《年产 10 万套矿山配件制造项目环境影响报告表》的批复

辽宁拓途机械制造有限公司：

你单位报送的《年产 10 万套矿山配件制造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、辽宁拓途机械制造有限公司租用位于铁岭高新技术产业园区内辽宁连云建筑机械制造有限公司的部分厂区及租用范围内生产厂房中第三跨（3100m 2）及办公用房（400m 2），在生产厂房内新建铸造生产线 1 条、机加生产线 1 条，用于生产矿山配件（采矿破碎设备和建筑用砂石骨料粉碎设备里面最重要的组成部分-润滑轴套），总投资2000万元，其中环保投资27.6万元。项目在严格落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施前提下，我局同意你单位按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、工艺、地点进行建设。

二、在项目设计、建设和运营管理过程中，重点做好以下工作：

- 落实设计过程中的管理要求

项目的初步设计，应按照环境保护设计规范的要求，编制环境保护篇章，落实防治污染、防止生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

（二）落实施工期生态环境保护措施

施工过程严格控制噪声排放，在设备安装时加强环境管理，严禁夜间施工，场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），昼间70dB(A)、夜间55dB(A)。

（三）落实运营期生态环境保护措施

1.落实水环境保护措施。本项目车间地面清洁废水经无纺布隔

油、食堂废水经过油水分离器处理后同生活污水一同排入厂区化粪池后，经园区污水管网排入辽宁岭南污水处理厂。pH值、动植物油执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4标准要求，其他污染物执行《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表 2 标准要求。

- 2.落实大气环境保护措施。企业生产需在封闭厂房内进行，熔炼工序、浇注/造型（树脂砂）工序、浇注/造型（离心）工序、砂处理（落砂）工序上方设置集气罩，砂处理（砂再生、混砂）工序要求密闭。浇注/造型（树脂砂）工序产生的有机废气经二级活性炭处理后同各工序产生的废气一同经布袋除尘器处理后经20m 高的烟囱高空排放（DA002）。

- 有组织废气：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、铅及其化合物排放浓度执行 GB39726-2020《铸造工业大气污染物排放标准》表1中大气污染物排放限值标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 大气污染物排放限值标准，

- 无组织废气：颗粒物厂房外排放浓度执行 GB39726-2020《铸造工业大气污染物排放标准》附录 A（表 A.1）中污染物排放限值，非甲烷总烃厂房外排放浓度执行 GB39726-2020《铸造工业大气污染物排放标准》附录 A（表 A.1）中污染物排放限值，厂界污染物（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃）排放浓度执行 GB16297—1996《大气污染物综合排放标准》表 2 新污染源无组织监控浓度限值，铅及其化合物排放浓度执行 GB39726-2020《铸造工业大气污染物排放标准》中表 4 标准限值。

3.落实固体废物污染防治措施。废布袋、不合格品等一般固体废物暂存于一般固废暂存间（8m2），定期交有能力处置单位处置；废渣、废气处理系统除尘灰、废机油、废机油桶、废含油棉纱手套、废隔油无纺布、废固化剂桶、废醇基涂料剂桶、废呋喃树脂桶、废树脂砂、废活性炭、废乳化液等危险废物分类收集暂存于危废暂存点（8m2），定期交由有资质单位处置。

4.落实噪声环境保护措施。应首选低噪声设备、安装基础减振、合理平面布置。厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

- 5.强化环境风险防范和应急措施。按照相关规定修订和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，做好应急物资储备，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。你单位要与第三方治理企业签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责，要对第三方治理企业的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

6.该项目应严格按照《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，做好排污许可证的申请、变更等相关工作。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按要求完成竣工环境保护验收，经验收合格，项目方可正式投入运行。

四、如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批环境影响评价文件。环境影响报告表批准之日起超过五年，方决定项目开工建设的，应报我局重新审核。

五、国家或地方出台新的法律、法规、排放标准及管理要求，企业应从其规定。

六、由铁岭市生态环境局开发区分局负责该项目的环境保护日常监督检查工作。