关于《辽宁坤宇安顺实业有限公司建设项目

环境影响报告表》的批复

辽宁坤宇安顺实业有限公司：

你单位报送的《辽宁坤宇安顺实业有限公司建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

- 一、项目概况

- 辽宁坤宇安顺实业有限公司租赁位于铁岭县铁南工业区的辽宁皓工交通设施有限公司厂区内闲置厂房及厂区内闲置空地，建设年产围墙构件2500m3项目。总投资300万元，其中环保投资18万元。在严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护和污染防治措施前提下,我局同意你单位按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点进行建设。

二、在项目运营管理中，重点做好以下工作：

（一）本项目的初步设计，应当按照环境保护设计规范的要求，编制环境保护篇章，落实防治环境污染和防止生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

（二）落实施工期环境保护措施。生活污水依托辽宁皓工交通设施有限公司厂区化粪池处理后排入铁南开发区污水处理厂；设备安装产生的少量包装物，委托有处理能力的单位安全处置；施工人员的生活垃圾收集到指定的垃圾箱内，委托环卫部门统一处理；选用低噪声施工机械及设备，合理布局施工场地，合理安排施工时间，夜间禁止施工。施工期噪声应满足《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）表1要求。

- （三）落实运营期生态环境保护措施

1.落实大气环境保护措施。项目生产位于全封闭车间内，原料在封闭车间内分区贮存；卸料时采取洒水抑尘措施；上料斗上方设置“三面一顶”半封闭式集尘罩并在顶部配置喷淋装置；皮带输送过程全封闭；混凝土浆生产搅拌过程全部密闭；水泥筒仓（2用1备）呼吸粉尘经各自筒仓自带的布袋除尘器处理后汇至1根15m高排气筒有组织排放。

有组织颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表2标准限值。厂界无组织颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表3标准。食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型标准要求。

2.落实水环境保护措施。生活污水依托辽宁皓工交通设施有限公司厂区化粪池处理后排入铁南开发区污水处理厂。

- 3.落实固体废物污染防治措施。焊接烟尘净化器除尘灰、焊渣、废包装及边角料暂存于一般固体废物贮存处（40m2），定期交由有处理能力的单位安全处置；水泥筒仓除尘灰，收集后回用于生产；水泥筒仓除尘器废布袋，由厂家定期更换后回收。废润滑油及废油桶等危险废物，暂存在危险废物贮存点（10m2），定期交由有资质的单位安全处置。一般固体废物贮存应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关要求，危险废物贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，不得对环境造成二次污染。

4.落实噪声环境保护措施。选用低噪声设备，采用墙体隔声、基础减震、合理平面布置等措施。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

5.强化环境风险防范和应急措施。你单位应严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。如你单位与第三方治理企业签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责，要对第三方治理企业的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

6.你单位应严格按照《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，做好排污许可证的申请、变更工作。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按要求完成竣工环境保护验收，经验收合格，项目方可正式投入运行。

四、如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批环境影响评价文件。环境影响报告表批准之日起超过五年，方决定项目开工建设的，应报我局重新审核。

五、国家或地方出台新的法律、法规、排放标准及管理要求，企业应从其规定。

六、由铁岭市生态环境局开发区分局负责该项目的环境保护日常监督检查工作。